Приложение №1 к Договору

№ _____________ от ___________ 2017 г.

Согласовано: 						         Утверждаю:

Технический директор					         Директор

ООО «Руссоль» 						         ООО «Руссоль»

______________ /Грамма Р.В./				         _____________ /Черный С.В./

подпись							         подпись

«___» ____________ 2017 г.				         «___» _____________ 2017 г.

Согласовано:

_______________________

_______________________

_______________________

подпись

«___» ____________ 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ ПО ОБЪЕКТУ:

«ЦЕНТР ВОСТОЧНЫХ ЕДИНОБОРСТВ,

РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ: Г. ОРЕНБУРГ, УЛ. САЛМЫШСКАЯ»

Оренбург 2017 г.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Центр восточных единоборств. |
| 2 | Расположение объекта | Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Салмышская. Кадастровый номер земельного участка 56:44:0115003:1456 |
| 3 | Основание для выполнения работ | Договор между Заказчиком и Исполнителем |
| 4 | Заказчик | ООО «Руссоль» |
| 5 | Исполнитель |  |
| 6 | Требования к исполнителю | - Наличие свидетельства СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства. - Наличие квалифицированного состава руководителей и исполнителей. - Наличие необходимой технической оснащенности. |
| 7 | Вид строительства | Новое строительство. |
| 8 | Стадийность проектирования | Проектная документация. Рабочая документация. |
| 9 | Характеристика проектируемого объекта | Спортивное сооружение. Общая площадь земельного участка 9 094 м2 (0,91 га). Площадь застройки 2584,5 м2. Общая площадь 3000,9 м2. Класс ответственности сооружения II. Режим работы 12 мес. в год / 7 дней в неделю / 16 часов в сутки. |
| 10 | Цель инженерных изысканий | Комплексная оценка природных и техногенных условий территории, в том числе: топографо-геодезических и инженерно-геологических условий территории размещения проектируемого объекта в объеме, необходимом и достаточном для разработки проектной и рабочей документации. |
| 11 | Виды и состав инженерных изысканий | - Инженерно-геодезические изыскания - Выполнить инженерно-геодезические изыскания в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, СП 47.13330.2012, СП 11-104-97 и иных законодательных и нормативных актов РФ. - Выполнить топографическую съемку участка в масштабе 1:500 с сечением рельефа 0,5 м. - Топографическую съемку выполнить в местной системе координат МСК-56, в Балтийской системе высот. - Создать планово-высотное обоснование. - На участке работ установить временные реперы согласно требованиям ВСН 30-81. Реперы сдать по акту заказчику. - На топографическом плане показать место расположения проектируемых и существующих зданий, сооружений и инженерных сетей с техническими характеристиками, необходимыми для проектирования, строительства, эксплуатации и сноса (демонтажа). - Представить предварительный топографический план для уточнения расположения проектируемых зданий и сопутствующих сооружений. - На основании представленного Заказчиком кадастрового плана территории на топопланах показать границы землевладений, с указанием землепользователей. - Выполнить продольный профиль по участку расположения центра восточных единоборств с шагом 3 м. - Выполнить съемку, нивелирование, обследование и описание всех надземных и подземных коммуникаций. Все коммуникации нанести на планы с указанием их технических характеристик (материал, диаметр, глубина заложения, напряжение кабеля, отметки нижнего и верхнего проводов воздушных линий и т.д.), наименования владельца и его почтового адреса. - Согласовать с владельцами полноту и правильность нанесения всех надземных и подземных коммуникаций на топографический план. - Топографический план посадить на растровую подоснову прилегающей территории (масштаб 1:500). - Номенклатура планшетов должна соответствовать номенклатуре, принятой для города Оренбурга, Оренбургской области. - По результатам инженерно-геодезических изысканий составить технический отчет или раздел в сводном отчете по комплексным инженерным изысканиям с текстовыми и графическими приложениями. Состав и содержание отчета устанавливаются в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, СП 47.13330.2012, СП 11-104-97 и других нормативных актов. - Инженерно-геологические изыскания - Выполнить инженерно-геологические изыскания в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012, СП 11-105-97, ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 25100-2011, ГОСТ 12248-2010 и других нормативных документов. - Представить до начала производства работ по инженерным изысканиям График производства инженерно-геологических работ. - Выполнить бурение скважин, отбор проб, лабораторные исследования в объеме, отвечающем целям и задачам проектирования объекта. - Работы выполнить в объеме, необходимом для расчета несущей способности грунтов. - Выполнить инженерно-геологические изыскания посредством бурения скважин на площадке проектируемого здания в намеченных точках, с отбором проб грунта и грунтовых вод в соответствии с нормативными документами Российской Федерации. - Выполнить поинтервальное опробование всех вскрытых литологических разновидностей грунтов и горизонтов подземных вод. Интервал опробования всех скважин должен составлять не более 1,5-2 м. - Местоположение пройденных скважин указать на карте фактического материала масштаба 1:500 (1:1000). - Планово-высотную предварительную разбивку и привязку скважин выполнить инструментально с выдачей каталога координат высот устьев пройденных выработок. - Система координат- МСК-56, система высот - Балтийская. - Выполнить статическое зондирование грунтов. - Геолого-литологические разрезы совместить с продольными профилями участка расположения центра восточных единоборств. - Выполнить оценку сейсмоопасности территории, дать оценку по шкале МСК-64 и по шкале Рихтера. - По результатам инженерно-геологических изысканий составить технический отчет, или раздел в сводном отчете по комплексным инженерным изысканиям, с текстовыми и графическими приложениями. Состав и содержание отчета устанавливаются в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012, СП 11-105-97, СП 22.13330.2011 и других нормативных документов. - Отчет должен включать: - результаты лабораторных исследований по определению физических и физико-механических характеристик грунтов; - химический состав и характеристики агрессивных свойств вскрытых горизонтов подземных вод по отношению к бетонным, железобетонным, стальным конструкциям и кабельным оболочкам; - графическую часть, содержащую колонки пройденных скважин, инженерно-геологические разрезы и карту фактического материала; - другую информацию, согласно требованиям действующей нормативной документации. - Инженерно-экологические изыскания - Выполнить комплекс работ по инженерно-экологическим изысканиям в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, СП 47.13330.2012, СП 11-102-97 и иных нормативных актов в объеме, необходимом и достаточном для разработки раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». - Провести сбор, обработку и анализ опубликованных и фондовых материалов и данных о состоянии природной среды территории размещения объекта. - Провести маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием окружающей среды и ландшафта в целом, визуальных признаков загрязнения и его источников. - Дать оценку современного состояния отдельных компонентов окружающей среды и экосистем в целом, их устойчивости к техногенным воздействиям и способности к восстановлению. - Провести геоэкологическое опробование, лабораторные химико-аналитические исследования и оценку загрязненности атмосферного воздуха, почв, грунтов, поверхностных и подземных вод. Проанализировать результаты с обязательными выводами о соответствии проб гигиеническим нормативам. При превышении нормативов необходимо указать предполагаемые источники загрязнения, предложить мероприятия по достижению нормативов. - Сделать прогноз возможных изменений отдельных компонентов окружающей среды и экосистем в целом в зоне влияния объекта при его строительстве и эксплуатации. - Дать оценку состояния растительного и животного мира, в том числе наличие и перечень редких и исчезающих видов. Сделать прогноз о возможном влиянии намечаемой хозяйственной деятельности на объекты животного и растительного мира. - Провести исследование и оценку радиационной обстановки. - Провести исследование и оценку физических воздействий. - Выполнить санитарно-эпидемиологические исследования. - По результатам инженерно-экологических изысканий составить технический отчет, или раздел в сводном отчете по комплексным инженерным изысканиям, с текстовыми и графическими приложениями. Состав и содержание отчета устанавливаются в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012, СП 11-102-97 и других нормативных документов. - В составе отчета представить ситуационный план (карту-схему) района строительства с указанием на нем: - границ земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства; - границы санитарно-защитной зоны; - границы селитебной территории; - границы рекреационных зон; - границы водоохранных зон; - границы зон охраны источников питьевого водоснабжения; - границы мест обитания животных и растений, занесенных в Красную книгу РФ и красные книги субъектов РФ (масштаб должен обеспечить наглядность и читаемость картографического материала). - В составе технического отчета по инженерно-экологическим изысканиям представить: - Копию справки регионального центра «Росгидромет» по фоновым концентрациям загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и метеорологическим характеристикам района размещения объекта. - Данные уполномоченных государственных органов о наличии или отсутствии полезных ископаемых; - Данные уполномоченных государственных органов о наличии или отсутствии памятников культурного наследия; - Данные уполномоченных государственных органов о наличии или отсутствии растений и животных, занесенных в Красную книгу РФ и Красные книги субъектов РФ; - Данные уполномоченных государственных органов о наличии или отсутствии особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального, регионального и местного значения. В случае наличия ООПТ получить заключение (ТУ) специально уполномоченного органа об условиях размещения проектируемого объекта на землях ООПТ и приложить положения об ООПТ; - Данные уполномоченных государственных органов о плотности охотничье-промысловых животных, животных, не относящихся к объектам охоты; - Данные уполномоченных государственных органов о рыбохозяйственных характеристиках и категориях водных объектов; - Данные уполномоченных государственных органов о поверхностных и подземных водозаборах, месторождениях пресных вод с указанием зон санитарной охраны по поясам; - Данные уполномоченных государственных органов о наличии или отсутствии скотомогильников. - Инженерно-гидрометеорологические изыскания - Выполнить инженерно-гидрометеорологические изыскания в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012, СП 11-103-97, а также нормативных документов Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромета), отраслевых министерств и системы стандартов в области охраны природы и улучшения природных ресурсов. - Провести рекогносцировочное обследование района расположения объекта. - Представить характеристику гидрологического режима водных объектов и климатических условий территории. - Определить возможность проявления опасных гидрометеорологических процессов и явлений. Сделать прогноз их воздействия на проектируемый объект. - По результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий составить технический отчет или раздел в сводном отчете по комплексным инженерным изысканиям с текстовыми и графическими приложениями. Состав и содержание отчета устанавливаются в соответствии с требованиями СП 11-103-97, СП 47.13330.2012 и других нормативных документов. |
| 12 | Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности необходимых данных и характеристик инженерных изысканий | - Выполнить комплекс инженерно-изыскательских работ в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, СП 47.13330.2012, СП 11-102-97, СП 11-103-97, СП 11-104-97, СП 11-105-97 и других действующих нормативных документов. - Инженерные изыскания должны обеспечить возможность разработки проектной документации в соответствии с требованиями Постановления РФ от 16 февраля 2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», а также для разработки рабочей документации. - Выполнить изыскания в объеме, необходимом для прохождения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ. - При обнаружении недостатков в материалах инженерных изысканий, изыскательская организация, по требованию Заказчика обязана безвозмездно произвести необходимые дополнительные работы и внести изменения в изыскательскую документацию. |
| 13 | Дополнительные требования к производству отдельных видов инженерных изысканий | - Методы и технологии проведения изысканий установить Программой выполнения работ по инженерным изысканиям. - Предоставить на согласование Заказчику Программу выполнения работ по инженерным изысканиям. |
| 14 | Требования к составу, порядку и форме представления изыскательской продукции | - Отчет по инженерным изысканиям подготовить в составе и объеме, соответствующим требованиям Градостроительного кодекса РФ, СП 47.13330.2012 и других действующих нормативных документов. - Отчет по инженерным изысканиям предоставить Заказчику на бумажном (4 экз.) и электронном (2 флэш-карты) носителях. - Отчет по инженерным изысканиям на бумажном носителе должен передаваться Заказчику сброшюрованным в альбомы, надлежаще оформленным, с оригинальными подписями и печатями организации. - Состав и структура электронной версии отчета по инженерным изысканиям должны быть идентичны бумажному оригиналу. - Документацию на электронном носителе предоставить в следующих версиях: 1 версия – графический образ документации с копиями подписей, печатей и необходимых отметок в формате Adobe Portable Document format (*.pdf); 2 версия – документация в формате разработки: текстовую часть предоставить в формате MS Office (Word, Exсel), чертежи предоставить в формате AutoCAD Drawing (*.dwg) и других форматах разработки. - Материалы инженерных изысканий передать Заказчику с сопроводительной документацией, в которой указать: перечень и физическую структуру документов, названия бумажных и имена электронных документов, ссылки на оригинал на бумажном носителе и электронный формат (для документов на электронном носителе), объем документа. - Гарантия качества результатов работы составляет 36 календарных месяцев с даты подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ и распространяется на всё, составляющее результаты работы. Если в период гарантийного срока будут выявлены материалы, не соответствующие техническому заданию, сертификатам качества, то все работы по их устранению осуществляются Исполнителем за свой счёт. |
| 15 | Срок выдачи отчета по инженерным изысканиям | В соответствии с договором |
| 16 | Перечень согласований, выполняемых изыскательской организацией | - До начала работ Исполнитель оформляет разрешение на производство инженерных изысканий. - Полнота и достоверность нанесений на съемку существующих инженерных сетей, коммуникаций, сооружений с указанием их характеристик должна быть подтверждена соответствующими подписями представителей эксплуатационных служб. - Исполнитель обеспечивает от имени Заказчика сопровождение прохождения негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, предусмотренной Градостроительным кодексом РФ, в соответствующих органах. |
| 17 | Требования к организации работ, режиму | 17.1. Обеспечение оборудованием, технологической оснасткой, инструментом и приспособлениями производится Исполнителем. 17.2. Исполнитель несёт ответственность за обеспечение своих работников средствами индивидуальной защиты, инструментом, приспособлениями, необходимыми для работы. 17.3. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение работниками мероприятий по охране труда и технике безопасности с учётом действующих нормативных документов. 17.4. Исполнитель обязан соблюдать законодательство Российской Федерации по защите государственной, коммерческой и иной охраняемой законом тайны. 17.5. Заказчик не предоставляет бытовые помещения для работающего персонала Исполнителя и не организует доставку работников до места проведения работ. |
| 18 | Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях | Отсутствуют |
| 19 | Приложение | Приложение № 1 к Техническому заданию: Ситуационный план района размещения Центра восточных единоборств. |
| 20 | Приложение | Приложение № 2 к Техническому заданию: Схема планировочной организации земельного участка. |
| 21 | Приложение | Приложение № 3 к Техническому заданию: Сведения о предполагаемых характеристиках проектируемого здания. |

Руководитель ПТО 	 	___________________		Д.Н. Болотный

Руководитель ОС		            ___________________		Х.Я. Сагдеев

Руководитель ДПК и ОТ            ___________________		Е.В. Чуклинов

Инженер-

проектировщик ПТО	            ___________________		Т.Ф. Канчурин

Приложение № 1 к Техническому заданию

Ситуационный план района размещения Центра восточных единоборств.

Приложение № 3 к Техническому заданию

Сведения о предполагаемых характеристиках

проектируемого сооружения.

| Наименование | Тип и назначение сооружения. | Размеры здания в осях, м | Этажность | Предполагаемый тип фундаментов. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центр восточных единоборств | Спортивное сооружение. Конструктивная схема здания решена с несущими металлическими колоннами и навесными стенами из бруса и деревянных сэндвич-панелей. | 47х63 м | Двухэтажное с цокольным этажом. Высота 17,41 м. | Совмещенные (ленточные, столбчатые, свайные). Глубина от природной поверхности земли 4 м. |