Договор №

на оказание услуг по ремонту тепловоза ТЭМ7 №0205 в объеме ТР-3, с продлением срока службы.

г. Оренбург							       «___» ______________2018 г.

«                 », именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице                      действующего на основании Устава с одной стороны, и Общества с ограниченной ответственностью «Руссоль», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Черного Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, (называемые в дальнейшем Стороны), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель выполняет работы по ремонту тепловоза ТЭМ -7 А № 0205 (далее - тепловоз) в объеме ТР-3, а также работы по продлению срока службы тепловоза с оформлением соответствующих документов (техническое решение и заключение по продлению срока службы тепловоза) и выпускает из ремонта.

- Работа, выполняемая Исполнителем, должна соответствовать требованиям действующей нормативно-технической документации, инструкции ЦТ-ЦТВР-409 от 20 декабря 1996 года «Основные условия ремонта и модернизации тягового подвижного состава, узлов и агрегатов на ремонтных заводах МПС России» (далее - Основные условия).

- Работа выполняется из материалов Исполнителя, на его ремонтной базе.

- Подача тепловоза в ремонт производится Исполнителем в соответствии с пунктом 4.1. Договора, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента проведения предоплаты, согласно п. 2.3, настоящего договора.

- Исполнитель выполняет работы по настоящему договору в течение 45 (сорок пять) календарных дней от даты получения тепловоза в ремонт. Датой получения тепловоза в ремонт является дата прибытия тепловоза на станцию назначения. Датой окончания ремонта является дата отправки тепловоза из ремонта на станцию приписки для проведения приемо-сдаточных испытаний, при наличии документов указанных в п.1.1.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

- Стоимость Работ, указанных в п. 1.1, настоящего Договора, составляет            (                                     ) рублей 00 копеек, (в том числе НДС 18%).

- Цена работ по договору включает в себя стоимость работ и деталей, запасных частей, расходных материалов согласно Приложению №1 по ремонту дизеля, ходовой части, электрических машин и электропроводки тепловоза ТЭМ7А №0205, а так же работы по продлению срока службы тепловоза.

- Заказчик после подписания настоящего договора, производит предварительную оплату в размере не более 20% (двадцати процентов) от общей стоимости работ, указанной в п. 2.1, настоящего договора, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента выставления счёта на предварительную оплату.

- Заказчик осуществляет окончательный расчёт в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Акта выполненных работ и при наличии заключения о продлении срока службы тепловоза ТЭМ 7 №0205, согласно пункта 5.8 Договора.

- Замененные узлы и детали подлежат возврату Исполнителем Заказчику.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.    	Исполнитель обязан:

3.1.2  Обеспечить за свой счет доставку тепловоза на ремонтную базу где будет производиться ремонт и отправку тепловоза из ремонта в п. Нижний Баскунчак, Астраханской обл., Ахтубинского района в ЦДПС Бассоль, с оформлением актов проверки технического состояния локомотива ТЭМ 7а №0205 по форме ТУ-25.

    - Выполнять ремонтные работы, предусмотренные настоящим договором, в строгом соответствии с Основными условиями и другой нормативно-технической документацией.

    - Принять тепловоз в ремонт, согласно условиям настоящего договора.

    - Выполнить работы качественно, в срок, предусмотренный п. 1.5, настоящего договора.

    - Обеспечить все меры противопожарной безопасности, техники безопасности и экологической защиты во время выполнения работ.

    - Предоставить сертификаты соотвествия, технические паспорта на замененные установленные детали, узлы и другое оборудование тепловоза.

    - Произвести ремонт тепловоза из собственных запасных частей.

    - Устранить недостатки и дефекты в ходе выполнения работ по требованию Заказчика.

    - В пятидневный срок устранить недостатки и дефекты, выявленные при приёмке тепловоза после ремонта. Обеспечить отправляемый из ремонта тепловоз следующими документами:

железнодорожная накладная, акт технической приёмки тепловоза, технический паспорт на локомотив и паспорта на все узлы, агрегаты и другое оборудование, акт Внешнего осмотра тепловоза.

3.2. 	Заказчик обязан:

    - Обеспечить передачу тепловоза Исполнителя.

    - При сдаче в ремонт локомотива передать Исполнителю, следующие документы: технический паспорт на локомотив, паспорта на все узлы, агрегаты и другое оборудование.

    - Оплатить работы, выполненные Исполнителем в соответствии с условиями настоящего договора.

  - Заказчик имеет право:

    - Проверять в любое время ход и качество работ, а также качество используемых материалов.

  - Исполнитель имеет право:

    - Сдать выполненные работы досрочно.

    - Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ СДАЧИ ТЕПЛОВОЗОВ В РЕМОНТ

4.1.   Заказчик обязан передать тепловоз Исполнителю, а Исполнитель принять тепловоз в ремонт.

4.2.  Тепловоз подается в ремонт без радиостанции и дополнительных устройств безопасности. Топливо, масло, вода должны быть слиты, система охлаждения продута сжатым воздухом, бункера песочниц освобождены от песка.

4.3.  При сдаче тепловоза Заказчик обязан передать Исполнителю документы, указанные в п. 3.2.2, настоящего договора.

4.4.  Передача тепловоза Исполнителю для проведения ремонта оформляется путем составления и подписания Акта приемки тепловоза (приложение № 2), в присутствии представителя Заказчика.

5.ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ СДАЧИ ТЕПЛОВОЗОВ ИЗ РЕМОНТА

- Не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты окончания работ, Исполнитель письменно извещает Заказчика о дате сдачи работ.

- До передачи тепловоза из ремонта, Исполнитель обязан произвести испытания тепловоза.

- Исполнитель обязан подготовить Тепловоз к Внешнему осмотру к согласованному Сторонами сроку. Внешний осмотр с участием представителей Заказчика проводится на протяжении не более 3 (трех) рабочих дней.

- В случае обнаружения недостатков при Внешнем осмотре Тепловоза, Заказчик немедленно уведомляет об этом Исполнителя.

- Исполнитель обязан передать уполномоченному представителю Заказчика по Акту приёма-передачи всю необходимую техническую документацию на отремонтированные и установленные узлы и агрегаты.

- Ответственность за техническое состояние отремонтированных и установленных узлов и агрегатов в пути следования до места назначения несет Исполнитель.

- После прибытия Тепловоза из ремонта к месту приписки, Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней направляет уведомление Исполнителю о дате прибытия представителей Исполнителя для сдачи выполненных Работ. В течение 2 (двух) рабочих дней от даты получения уведомления, Исполнитель обязан подтвердить прибытие своих представителей к указанной в уведомлении дате либо согласовать новую дату приезда своих представителей.

- Сдача выполненных	работ Исполнителем и их приёмка представителем Заказчика осуществляется на территории Заказчика с оформлением совместного акта выполненных работ. Приемо-сдаточные Обкаточные испытания тепловоза производятся на путях Заказчика продолжительностью не менее 48 (сорока восьми) часов, под нагрузкой. В случае возникновения поломок и неисправностей в процессе испытаний, препятствующих нормальной эксплуатации тепловоза, работы считаются невыполненными до момента устранения указанных поломок и неисправностей и повторного проведения испытаний, но время на устранение неисправностей не должно превышать 5 (пяти) календарных дней. Договор считается выполненным, в случае успешного подписания Акта выполненных работ, без замечаний и при наличии заключения о продлении срока службы тепловоза ТЭМ7 №0205.

6. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

6.1. Доставка тепловоза в ремонт и из ремонта осуществляется бригадой сопровождения и за счет  Исполнителя.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- За нарушение принятых обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- В случае нарушения сроков выполнения ремонта, предусмотренных п. 1.5, настоящего договора, если Стороны не договорились об ином, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% (один процент) от общей стоимости работ по настоящему договору за каждый календарный день просрочки до дня фактического исполнения обязательств по ремонту.

- В случае нарушения сроков устранения поломок и неисправностей выявленных в процессе приемо-сдаточных обкаточных испытаний, предусмотренных п. 5.8, настоящего договора, если Стороны не договорились об ином, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% (один процент) от общей стоимости работ по настоящему договору за каждый календарный день просрочки до дня фактического устранения неисправностей, датой устранения неисправностей и поломок является дата подписания акта выполненных работ.

- Уплата пени не освобождает сторону от исполнения своих обязанностей по настоящему договору.

- В случае нарушения работниками Исполнителя пропускного и внутриобъектного режима Заказчика, в части требований предъявляемых к подрядным организациям на территории предприятия во время проведения работ, с Исполнителя может быть взыскан штраф. Конкретный перечень нарушений и суммы штрафных санкций по ним указаны в Приложении №3 к настоящему Договору.

Факт нарушения и его конкретный состав фиксируется в Акте о нарушении контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов, составляемого работниками охраны объектов Заказчика, в присутствии представителя Исполнителя. Акт составляется в двух экземплярах, один из которых направляется Исполнителю.

Заказчик вправе взыскать по каждому такому случаю штраф, сумма которого вычитается из платежа.

8. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

- Ремонт объектов производится на основе нормативно-технической документации, инструкции указанной в п.1.2,  (чертежи, ТУ, правила текущего ремонта ТР-3, инструкции и т.п.) и согласно Приложение №1. В отдельных случаях в рамках настоящего договора допускается выполнение работ по согласованным сторонами техническим условиям.

- Документом, подтверждающим надлежащее качество выполнения работ, является акт выполненных работ, подписанный Исполнителем.

- Гарантийный срок на ремонт тягового подвижного состава составляет 18 (восемнадцать) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ. Исполнитель гарантирует соответствие отремонтированного ТЭМ-7А №0205, узлов и агрегатов требованиям технической документации на ремонт и их работоспособность в течение гарантийного срока, установленного настоящим договором, при условии соблюдения Заказчиком требований по их техническому обслуживанию и эксплуатации, изложенных в нормально-технической документации.

- В случае обнаружения в период гарантийного срока эксплуатации дефектов объектов ремонта, вызов представителя Исполнителя обязателен.

- При обнаружении дефектов в течение гарантийного срока, возникших в процессе эксплуатации тягового подвижного состава вследствие некачественного выполнения работ при ремонте, Заказчик обязан письменно известить об этом Исполнителя с вызовом представителя Исполнителя для решения вопросов, связанных с устранением выявленных дефектов за его счёт. Дата прибытия представителя Исполнителя устанавливается с учётом трёх рабочих дней, необходимых для оформления командировочных документов и времени, необходимого для проезда к месту требования. Акт о дефектах составляется в течение 1 (одного) рабочего дня с даты прибытия представителя Исполнителя. Срок устранения Исполнителем выявленных дефектов не должен превышать 10 (десяти) календарных дней с момента подписания Акта.

- Исполнитель обязуется производить все работы своевременно и с надлежащим качеством, а также в период гарантийного срока устранять за свой счёт недостатки в ремонте тягового состава.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (форс-мажор)

9.1    Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств, вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких, как: извержение вулкана, сель, оползень, цунами, ураган, наводнение, землетрясение, а также в случае военных действий или запретов компетентных государственных органов, возникших после заключения Договора. Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности служат справки, выдаваемые соответствующими органами.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения договорных обязательств, обязана в семидневный срок известить другую Сторону о наступлении и прекращении действия данных обстоятельств.

10. РЕШЕНИЕ СПОРОВ

- Любые споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, с соблюдением претензионного порядка. При этом, срок рассмотрения претензий составляет 30 (тридцать) дней.

- В случае если переговоры не дают результатов, указанные разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде, по месту нахождения Заказчика.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

- Настоящий договор вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

- Расторжение договора производится по обоюдному согласию Сторон либо, в случае существенного нарушения условий настоящего договора, по требованию одной из Сторон, путём заключения дополнительного соглашения к настоящему договору, после полного погашения Сторонами взаимных задолженностей, с уведомлением другой стороны за 20 (двадцать) календарных дней до предполагаемого расторжения.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- У Сторон не возникает права на получение процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

- Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

- В настоящий договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему договору.

- Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

- Стороны считают конфиденциальной всю деловую информацию, передаваемую ими друг другу в процессе работы по данному договору.

- Ни одна из Сторон не может передавать свои права и обязательства по настоящему договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.

- Все вопросы взаимоотношений сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

- В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса или банковских реквизитов она обязана в течение 5 (пяти) календарных дней со дня возникновения изменений известить об этом другую Сторону.

- К настоящему Договору прилагаются:

Регламент работ выполняемых при ТР-3 тепловоза ТЭМ-7А №0205 (Приложение №1);

Акт приемки и предварительного осмотра тепловоза (Приложение №2);

13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Исполнитель: | Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Руссоль» 460009, г. Оренбург, ул. Цвиллинга, д. 61/1 ИНН/КПП 5611055980/997350001 ОГРН 1085658025650 р/с № 40702810700006914535 в АКБ «ФОРШТАДТ» (АО) г. Оренбург к/счет 30101810700000000860 БИК 045354860 Тел. (3532) 34-23-23, факс (3532) 34-23-80 e-mail: info@russal.ru |
| --- | --- |

| «ИСПОЛНИТЕЛЬ» | «ЗАКАЗЧИК» |
| --- | --- |
|  | Директор ООО «Руссоль» |
| _______________ | ______________________С.В.Черный |

Приложение №1

к Договору №_________________

от «____»____________2017г.

РЕГЛАМЕНТ

Работ, выполняемых при текущем ремонте тепловоза ТЭМ-7 № 0205 в объеме ТР-3

| №п.п. | Наименование работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дизель и его системы |  |  |  |  |
| 1 | Удалить масло, стекающее из ресивера в маслосборную полость во время работы дизеля и очистить отверстия штуцера для выпуска воздуха |  |  |  |  |
| 2 | Разобрать, промыть и собрать центробежные фильтра масла |  |  |  |  |
| 3 | Промыть фильтра грубой очистки масла, при необходимости заменить. Произвести замену фильтров тонкой очистки. |  |  |  |  |
| 4 | Проверить уровень жидкости в манометре, который должен быть на нулевой отметке шкалы, при необходимости долить или слить излишек. |  |  |  |  |
| 5 | Проверить легкость вращения ротора турбокомпрессора (при неработающем дизеле) |  |  |  |  |
| 6 | Слить отстой воды из корпусов воздушных фильтров |  |  |  |  |
| 7 | Промыть воздухоочистители дизеля, слить масло |  |  |  |  |
| 8 | Слить отстой из фильтров грубой и тонкой очистки топлива |  |  |  |  |
| 9 | Осмотреть паровоздушный клапан расширительного бака. Проверить легкость хода стержня в направляющей втулке. |  |  |  |  |
| 10 | Заменить масло в масляной системе дизеля в соответствии с картой смазки. При замене масла очистить маслозаборную полость рамы и фильтрующие сетки маслозаборника с наружной стороны не снимая их |  |  |  |  |
| 11 | Через люка блока цилиндров осмотреть состояние гаек шатунных болтов подвесок; проверить их состояние; осмотреть состояние шплинтовки гаек шатунных болтов, шпилек поршня, а также состояние рабочих поверхностей втулок цилиндров и поршней, нет ли трещин на торцах пальцев прицепных шатунов. При необходимости произвести ремонт. |  |  |  |  |
| 12 | Прокачать дизель маслом и проверить поступление масла к шатунным и коренным подшипникам, втулкам верхних головок шатунов, на охлаждение поршней, к рычагам привода клапанов и гидроталкателям. При необходимости – заменить. |  |  |  |  |
| 13 | Проверить регулировку реле давления масла. |  |  |  |  |
| 14 | Проверить и при необходимости восстановить крепления топливных насосов. |  |  |  |  |
| 15 | Произвести до затяжку болтов крепления коллектора к крышкам цилиндра, в соединении звеньев коллектора, в соединениях газового трубопровода с турбокомпрессором. |  |  |  |  |
| 16 | Осмотреть и проверить зазоры в толкателях, клапанах, правильность открытия, проверка маркировки толкателей и штанг, рычагов. Произвести регулировку зазоров в клапанах, толкателях, рычагах. Снять и отремонтировать индикаторные краны. |  |  |  |  |
| 17 | Снятие и разборка форсунок. Очистка деталей от нагара. Очистка отверстий соплового наконечника. Притирка торца распылителя, корпуса форсунки, наконечника и пружины. |  |  |  |  |
| 18 | Сборка форсунок. Замена комплекта иглы с корпусом распылителя, фильтра и корпуса, кольца уплотнительного. Регулировка пружины на впрыск. Опрессовка форсунки. |  |  |  |  |
| 19 | Отрегулировать пропускную способность форсунки на стенде. Опрессовать трубки высокого давления |  |  |  |  |
| 20 | Заменить бумажные элементы фильтра тонкой очистки топлива |  |  |  |  |
| 21 | Проверить крепление гаек тяг привода управления топливными насосами. Запрессовать смазку ЖРО в стойки и рычаги реек топливных насосов. |  |  |  |  |
| 22 | Разобрать фильтры грубой очистки топлива, промыть и осмотреть его элементы. |  |  |  |  |
| 23 | Слить масло из регулятора, произвести его промывку. Заменить масло. |  |  |  |  |
| 24 | Вывернуть контактную колодку из жидкостного манометра и проверить исправность проволочных электродов. При необходимости заменить. |  |  |  |  |
| 25 | Опресовать дизель водой и проверить отсутствие течи воды между втулкой цилиндра и блоком, а также между втулкой и крышкой цилиндра. |  |  |  |  |
| 26 | Проверьте контровку штаги клапанного механизма. |  |  |  |  |
| 27 | Промыть гидротолкатели, проверить их плотность. |  |  |  |  |
| 28 | Произвести осмотр и при необходимости произвести замену резиновых рукавов масляной системы. |  |  |  |  |
| 29 | Снять масло отделительный бачок разобрать, промыть и продуть сжатым воздухом. Собрать бачок и установить на дизель |  |  |  |  |
| 30 | Турбокомпрессор снять, разобрать. Очистить от нагара, детали промыть дизтопливом Осмотреть лопатки турбины, сопловой аппарат, колесо компрессора, острые края рисок и забоин зачистить полировкой. Произвести обмер шеек, ручьев ротора, подшипников. От балансировать ротор. |  |  |  |  |
| 31 | Произвести очистку выхлопной системы. |  |  |  |  |
| 32 | Вынуть и осмотреть состояние коренных вкладышей. При необходимости произвести замену. |  |  |  |  |
| 33 | Проверить укладку коленчатого вала. |  |  |  |  |
| 34 | Вынуть из дизеля цилиндровые комплекты и разобрать их. После осмотра и сборки установить на дизель. |  |  |  |  |
| 35 | После обкатки дизеля проверить затяжку шпилек крепления втулок цилиндра к крышке цилиндра. |  |  |  |  |
| 36 | Разобрать и осмотреть крышки цилиндров. При необходимости произвести замену. Впускные и выпускные клапана проверить на биение по рабочей фаске и по замку под сухарь. Произвести дефектоскопию на наличие микротрещин, при необходимости клапана притереть. Проверить зазоры в рычагах путем обмера осей и втулок рычагов. Промыть и проверить подвижность уплотнительных колец и зазоры в них. Промыть водяные полости крышек цилиндров от отложений. После ремонта произвести опрессовку крышек цилиндров. |  |  |  |  |
| 37 | Снять, разобрать, проверить и при необходимости произвести замену индикаторным кранам |  |  |  |  |
| 38 | Произвести осмотр и обмеры втулок цилиндров без крышек цилиндров. При необходимости произвести замену втулок. В случае замены шатуна или поршня устранить уступ на рабочей поверхности втулки. |  |  |  |  |
| 39 | Снимите рубашки с любых двух втулок цилиндров для очистки и осмотра полости охлаждения. |  |  |  |  |
| 40 | После сборки втулок цилиндров с крышками произвести опрессовку водой и проверить отклонение от овальности втулок цилиндров. |  |  |  |  |
| 41 | Снять поршневые кольца. Отделить головку поршня от троика, очистить детали поршня от нагара, а полость охлаждения от отложений. Произвести замену резиновых уплотнительных колец, проверить крепление шпилек в головке и состояние сливных трубок. Устранить неисправности. |  |  |  |  |
| 42 | Масляный насос осмотреть. При обнаружении поломок (скола) зубьев шестерен, пробой изоляции на роторе, деформации шлицев, течи масла по корпусу насос отремонтировать. |  |  |  |  |
| 43 | Произвести замер поршней по направляющей части, отверстия под поршневой палец и диаметры пальцев. |  |  |  |  |
| 44 | Произвести ревизию маслопрокачивающего насоса, детали промыть, при необходимости отремонтировать или зачистить. |  |  |  |  |
| 45 | Замерить зазоры в замках у компрессионных и маслосъёмных колец в свободном и рабочем состоянии и зазор между кольцами и канавками поршня по высоте. |  |  |  |  |
| 46 | Произвести сборку поршней |  |  |  |  |
| 47 | Осмотреть поверхность шатунов, их подшипников, втулки, шатунные болты и пальцы прицепных шатунов. Произвести обмеры отверстий нижних головок с вкладышами и без них. Проверить размер вкладышей по стыку в свободном состоянии, величины выступления поверхностей стыков. |  |  |  |  |
| 48 | Произвести проверку шатунных болтов на трещины. При необходимости произвести замену. |  |  |  |  |
| 49 | Снять и осмотреть шлицевую втулку привода распределительного вала. |  |  |  |  |
| 50 | Осмотреть впускные, выпускные, топливные кулаки и ролики. В случае обнаружения выкрашивания на рабочих поверхностях кулаков и роликов выполните их ремонт. |  |  |  |  |
| 51 | Снять пусковой сервомотор с дизеля, разобрать, промыть и осмотреть Произвести ремонт и установить на дизель. |  |  |  |  |
| 52 | Снять, разобрать, промыть и очистить от отложений охладитель масла. Собрать, опресовать и установить на дизель. |  |  |  |  |
| 53 | Снять, разобрать и осмотреть водяной насос. При необходимости произвести замену. |  |  |  |  |
| 54 | Снять, разобрать, промыть, обтереть сухари и валики, проверить работу механизма отключения управления топливного насоса высокого давления. |  |  |  |  |
| 55 | Снять, разобрать форсунки, в случаи неисправности произвести замену. |  |  |  |  |
| 56 | Снять, разобрать топливный насос, промыть детали и осмотреть их. Устранить неисправности. Собрать и отрегулировать насосы. |  |  |  |  |
| 57 | Подтянуть болты и гайки трубопроводов системы вентиляции. |  |  |  |  |
| 58 | Разобрать заслонку управляемую, посмотреть состояние мембраны и крепление заслонки. В случаи трещин, надрывов произвести замену. |  |  |  |  |
| 59 | Проверить момент затяжки болтов крепления ведомого диска муфты к генератору, пакета колец к дискам муфты и в случае отсоединения затяжку болтов крепления ведущего диска муфты к коленчатому валу. В случаи ослабления произвести протяжку. |  |  |  |  |
| 60 | Проверить центровку генератора и зазоры между якорем и статором. |  |  |  |  |
| 61 | Снять, осмотреть, очистить, опресовать, промыть выпускной коллектор и газовый трубопровод. При необходимости произвести ремонт. |  |  |  |  |
| 62 | Заменить резиновые втулки на кольцах полумуфт валопровода. |  |  |  |  |
| 63 | Проверить центровку стартер-генератора и возбудителя. |  |  |  |  |
| 64 | Осмотреть электрические элементы клеммной коробки и кабели. Проверить надежность электрических контактных соединений и протрите их бензином. |  |  |  |  |
| 65 | Зачистить ламели переключателя измерительной системы. |  |  |  |  |
| 66 | Снять рубашки со втулок цилиндра для очистки и осмотра полостей охлаждения. Очистить полости охлаждения от отложений. |  |  |  |  |
| 67 | Разобрать привод насосов, промыть и осмотреть подшипники и шлицевые соединения шестерен и валов привода насосов воды и масла. |  |  |  |  |
| 68 | Проверить осевой разбег распределительного вала. В случае увеличения зазора заменить подшипник или фиксатор. |  |  |  |  |
| 69 | Вынуть распределительный вал из лотка, промыть. Осмотреть кулаки, втулки, разъемные подшипники, оси рычагов на отсутствие задиров. |  |  |  |  |
| 70 | Снять предельный включатель, разобрать и проверить состояние деталей. При необходимости заменить |  |  |  |  |
| 71 | Проверить регулировку пружины клапана центробежного фильтра. |  |  |  |  |
| 72 | Разобрать редукционный клапан в лотке, промыть, при необходимости отремонтировать. |  |  |  |  |
| 73 | Разобрать, промыть, осмотреть и отрегулировать перепускной, редукционный клапан и обратный клапан в системе смазки. |  |  |  |  |
| 74 | Снять маятники антивибратора для осмотра и обмера пальцев и втулок ступицы и маятников. |  |  |  |  |
| 75 | Снять регулятор с дизеля, разобрать и осмотреть состояние деталей и замерить зазоры. Заменить дефектные детали. Произвести настройку регулятора. |  |  |  |  |
| 76 | Топливный и водяные баки промойте и очистите от грязи. |  |  |  |  |
| 77 | Произвести замену не пригодных к эксплуатации вентили масляной и водяной системы. |  |  |  |  |
| 78 | Произвести ремонт вентилятора с приводом, секций холодильника, теплообменника |  |  |  |  |
| 70 | Заправить масляную систему, картеры компрессора, редукторов, корпус воздухоочистителя маслом. ПРОКАЧАТЬ СИСТЕМУ с помощью маслопрокачивающего насоса в течение 10-15 мин. Осмотреть при открытых люках на прохождение масла. |  |  |  |  |
| 71 | Заправить топливную систему, прокачать топливом. Осмотреть трубопроводы, трубки на течи. |  |  |  |  |
| 72 | Произвести ремонт цилиндровых крышек, цилиндропоршневой группы, рычагов толкателей клапанов, насосов и их приводов |  |  |  |  |
| 73 | Закрыть, закрепить все крышки, люки по дизелю и вспомогательным узлам. Запустить дизель, нагреть до 50 ˚С, осмотреть на предмет течи, пробоя газов, подсоса воздуха и т.д. Произвести настройки регулятора частоты, разрежения вентиляции картера, топливных насосов, проверить сжатие по цилиндрам, предельного выключателя |  |  |  |  |
| 74 | Произвести ревизию охладителя дизеля, при наличии неисправностей или дефектов произвести ремонт или замену. |  |  |  |  |
|  | Электрооборудование |  |  |  |  |
| 1 | Обдуть воздухом наружную поверхность тяговых электродвигателей, главного генератора, вспомогательных электрических машин |  |  |  |  |
| 2 | Проверить крепление электрических машин, их узлов и деталей. |  |  |  |  |
| 3 | Проверить целостность рукавов подвода воздуха к тяговым электродвигателям, выпрямительной установки |  |  |  |  |
| 4 | Осмотреть крепление подшипниковых щитов тяговых электродвигателей, при необходимости произвести ремонт. |  |  |  |  |
| 5 | Аккумуляторную батарею очистить поверхность, вентиляционные отверстия в пробках, зажимы батареи. Проверить уровень и плотность, напряжение каждого элемента. При необходимости произвести замену Нагрузочная вилка, ареометр. Проверить надежность крепления выводных кабелей. |  |  |  |  |
| 6 | Проверить действие всех электропневматических контакторов, клапаны воздухораспределителя песочниц, реверса и отсутствие утечек воздуха, осмотреть всю электрическую аппаратуру и её крепления. Последовательность включения аппаратов и убедиться в замыкании контактов реверса. При необходимости произвести ремонт. |  |  |  |  |
| 7 | Проверить состояние стоек и целостность вставок предохранителей и их соответствие величине тока, а также сопротивление изоляции цепей управления. |  |  |  |  |
| 8 | Выкатка 1 и 8 ТЭД для замены кабелей (отгоревших) |  |  |  |  |
| 9 | Осмотреть все электрические машины, очистить от пыли. Убедиться в отсутствии следов кругового огня и других повреждений. В случаи повреждения произвести ремонт. |  |  |  |  |
| 10 | Проверить мегомметром сопротивление изоляции: для обмотки статора ГГ– не ниже 1Мом Обмотки ротора ГГ– не ниже 0,5 Мом, Обмоток ТЭД – не ниже 2 Мом, Обмоток СВ – не ниже 0,5 Мом, Обмоток стартера – не ниже 2 Мом, Обмоток ЭД Компрессора- 0,5 Мом, Обмоток вспом.эл.дв. – не ниже 0,5 Мом, при понижении произвести сушку и восстановление изоляции С составлением Акта промежуточного и записью в паспорте |  |  |  |  |
| 11 | Очистить от пыли изоляционные промежутки в выпрямительной установке, а также изоляторы самих вентилей. |  |  |  |  |
| 12 | Произвести очистку, шлифовку, при необходимости продорожку коллекторов эл.машин |  |  |  |  |
| 13 | Проверить каждый вентиль выпрямительной установки на пробой и обрыв внутренних цепей, напряжением 110 В. Неисправные вентили заменить. Мегомметр 500 В |  |  |  |  |
| 14 | Осмотреть коллекторы электромашин. Произвести ревизию, произвести ремонт. |  |  |  |  |
| 15 | Проверить крепление щеткодержателей: наплывы меди и поджоги, зачистить. Щетки имеющие сколы, трещины, повреждения заменить на новые. Проверить усилие нажатия на щетки. Проверить зазор между щеткодержателем и коллектором. |  |  |  |  |
| 16 | Проверить надежность крепления выводных шин обмотки статора тягового генератора. Замерить величину сопротивления изоляции цепей. Проверить состояние и механическую целостность изоляции электрических машин. |  |  |  |  |
| 17 | Проверить затяжку вентилей и тиристоров, проверить целостность пайки и жесткость крепления элементов. |  |  |  |  |
| 18 | Проверить и закрепить ручки ножей рубильников, состояние дугогасительных камер, пружин дугогасительных контактов, плотность и надежность линейного контакта. Устранить заедания в подвижных частях аппаратов. |  |  |  |  |
| 19 | Проверить работу сигнальных и защитных устройств тепловоза: - включение и выключение буферных фонарей - работу звуковых сигналов с каждого поста управления - автоматическое отключение дизеля жидкостным манометром |  |  |  |  |
| 20 | Проверить состояние осветительной арматуры, в т.ч. прожекторов. Заменить неисправные патроны, лампы, очистить стекла и рефлекторы |  |  |  |  |
| 21 | Проверить надежность крепления контакт держателей реверсора. Проверить механизм щеткодержателей. В случаи неисправности произвести замену. |  |  |  |  |
| 22 | Убедиться в отсутствии повреждений изоляции катушек полюсов, соединений якоря и выводных кабелей электрических машин. При обнаружении повреждений в электрических машинах произвести ремонт. |  |  |  |  |
| 23 | Проверить работу регулятора напряжения с проверкой на стенде. |  |  |  |  |
| 24 | Продуть, очистить регулятор напряжения, полупроводниковые блоки, проверить крепление. Проверить элементы блоков на пробой и внутренний обрыв. Перед прозвонкой отсоединить блоки от эл.схемы Мегомметр 1500 в 50 Гц |  |  |  |  |
| 25 | Восстановить блокировки дверей ВВК и выпрямительной установки, восстановить плотность закрытия дверей. Выключатели концевые – 3 шт |  |  |  |  |
| 26 | Проверить сопротивление изоляции, должно быть: ВВЦ относительно корпуса-не ниже 1,0Мом; - ВВЦ относительно НВЦ-не ниже 1,5 Мом; - НВЦ относительно корпуса – не ниже 0,5 Мом; цепи возбуждения ГГ-не ниже 1,0 Мом. При прозвонке отключить полупроводниковые блоки. Мегомметр 1000 В С составлением Акта промежуточного и записью в паспорте |  |  |  |  |
| 27 | Проверить на стенде термореле, реле давления масла, полупроводниковые аппараты, реле перехода. |  |  |  |  |
| 28 | Произвести смазку узлов и агрегатов электрооборудования согласно карте смазки ЦИАТИМ-21, ЖТКЗ, буксол (феол) |  |  |  |  |
| 29 | На всех электрических машинах проверить затяжку всех болтов. |  |  |  |  |
| 30 | Затянуть контакты, покрыть техническим вазелином |  |  |  |  |
| 31 | Проверить вибрацию генератора в случаи вибрации свыше 0,3 мм произвести центровку. |  |  |  |  |
| 32 | Снять с тепловоза тяговые электродвигатели, возбудитель, стартер-генератор, электродвигатель компрессора ПК 5,25, топливоперекачивающего, масляного и водяного насосов. Снятые электрические машины очистить, произвести ревизию, отремонтировать и собрать. При ремонте пропитать якоря тяговых электродвигателей. Покрыть эмалью якоря. |  |  |  |  |
| 33 | Произвести внешний осмотр установки. Проверьте каждый вентиль на пробой и обрыв внутренней цепи. В случаи пробоя произвести замену. |  |  |  |  |
| 34 | Произвести реостатное испытание тепловоза. Действие всех электрических аппаратов, приборов, датчиков защиты. Проверить движение, подачу песка, работу освещения и стеклоочистителей. |  |  |  |  |
|  | Экипажная часть, тормозное оборудование, автосцепные устройства, колесные пары. |  |  |  |  |
| 1 | Произвести осмотр тележек, проверить состояние колесных пар. Произвести ревизию буксовых подшипников с добавлением (заменой) смазки, осмотреть гидрогасители. При наличии неисправностей отремонтировать. |  |  |  | Акт выбраковки с записью в паспорте |
| 2 | Проверить состояние кожухов КМБ, их крепление, трещины заварить, ослабшие болты закрепить (заменить). Слить конденсат из кожухов, добавить смазку Смазка СТП |  |  |  |  |
| 3 | Слить конденсат из шкворневых устройств, добавить смазку. Добавить смазку в узлы маятниковой подвески и рычагов передачи силы тяги СТП, буксол Запись в паспорте |  |  |  |  |
| 4 | Осмотреть состояние резиновых амортизаторов, проверить крепление всех соединений тележек, крепление деталей подвешивания ТЭД и шкворневых устройств промежуточной рамы, отсутствие трещин. Запись в паспорте |  |  |  |  |
| 5 | Слить масло из МОП, снять крышки МОП. Промыть фитили польстеров, МОП. Проверить зазор в МОП, при необходимости – заменить Отрегулировать пакеты фитилей, проверить, восстановить резьбу в бобышках. Проверить болты, при необходимости изготовить. Собрать, закрепить МОП. Масло осевое. Болты крепления Замена вкладышей МОП |  |  |  |  |
| 6 | Осмотреть пружины рессорного подвешивания. При наличии трещин – заменить. |  |  |  |  |
| 7 | Произвести визуальный осмотр состояния сепараторов, упорных буртов крышек, подшипников, гаек и прочих элементов валов гидропередачи, подшипниковых узлов (при обнаружении повреждений подшипников, зубчатых колес и других ответственных деталей и узлов, гидропередачу снимают для разборки и освидетельствования дефектных узлов с полной заменой поврежденных деталей); Вскрытие основных люков, проверка всех зубчатых колес; Заправка гидропередачи маслом; Осмотр и ремонт с разборкой узлов гидропередачи; Промывка полости нижнего и верхнего картеров масляной системы; Ревизия насосов (вихревого и питательного) с обкаткой на стенде. |  |  |  |  |
| 8 | Очистить и осмотреть раму кузова, рамы тележек и промежуточные рамы, особо в местах приварки концевых, поперечных и шкворневых балок, кронштейнов электродвигателей, опор шкворней, стяжных ящиков. При необходимости трещины разделать, заварить. |  |  |  |  |
| 9 | Осмотреть маятниковые подвески и рычажную систему передачи силы тяги, закрепить слабые соединения, трещины заварить. Закрепить предохранительные устройства, отремонтировать метельники. |  |  |  |  |
| 10 | Осмотреть фрикционные аппараты, тяговые хомуты, клинья, автосцепки, маятниковые болты и балочки, розетку. При необходимости наплавить и обработать. |  |  |  |  |
| 11 | Проверить состояние тормозной рычажной передачи, заменить изношенные валики, оси, втулки. Отремонтировать крепление тормозных колодок, колодки заменить, цепи и штока ручного тормоза проверить. |  |  |  |  |
| 12 | Отрегулировать выход штоков тормозных цилиндров в пределах 90-120 мм. Заменить неисправные пружины ТЦ |  |  |  |  |
| 13 | Проверить работу и исправность кранов управления, кранов концевых, воздухораспределителей, резервуаров, адсорберов, фильтров. При необходимости произвести ремонт. |  |  |  |  |
| 14 | Заменить и отрегулировать натяжение ремней вентилятора тормозного компрессора Ремень – 2 шт |  |  |  |  |
| 15 | Отрегулировать песочные трубы, очистить и проверить форсунки, трубопроводы, рукава. Отрегулировать подачу песка. |  |  |  |  |
| 16 | Осмотреть и восстановить крепление лестниц, подножек, полов, настилов, поручней. Выправить вмятины по кузову. |  |  |  |  |
| 17 | Произвести освидетельствование колесных пар; Выкатывание тележки из-под тепловоза и полная её разборка; Ремонт тележки, рамы, букс, карданных валов, опор, кузовного оборудования и осевых редукторов. Произвести замену бандажей колесных пар на толщину не менее 70 мм. |  |  |  |  |
| 18 | Выполнить работы по обслуживанию средств пожаротушения и сигнализации |  |  |  |  |
| 19 | Произвести ремонт и ревизию автосцепного оборудования, в случаи неисправности произвести замену. |  |  |  |  |
| 20 | Произвести окраску отремонтированного тепловоза. Зачищаются до металла поврежденные места кузова(кабина, капот) и буферных брусьев, грунтуется, шпаклюется и красится |  |  |  |  |
| 21 | Оформление соответствующих документов по продлению срока службы тепловоза (техническое решение и заключение о продлении срока службы тепловоза ТЭМ7№0205) |  |  |  |  |
|  | Приемка – сдача тепловоза |  |  |  |  |
| 1 | Оформление Актов промежуточных работ |  |  |  |  |
| 2 | Оформление Актов выбраковки деталей |  | Подрядчик и Заказчик |  |  |
| 3 | Оформление записей в паспорте тепловоза |  | Заказчик и подрядчик |  |  |
| 4 | Запуск тепловоза. Проверка действия реле, датчиков, аппаратов защиты, настройка и регулировка регулятора частоты вращения, вентиляции картера, давления топлива, масла, САРТ, обогрева кабины, проверка герметичности трубопроводов, секций холодильника, теплообменника, топливоподогревателя, работы турбокомпрессора, воздухоочистителя, дизель-генератора. |  | Машинист Заказчика, приемщик Заказчика, представители Подрядчика |  |  |
| 5 | Движение тепловоза. Проверка работы привода жалюзи, тифонов, свистков, работы электрической схемы с обоих постов управления, контрольно-измерительных приборов, предельного регулятора, компрессора, автотормозного оборудования с обоих постов управления, выхода штоков с регулировкой, пробное движение и торможение. |  | Машинист Заказчика, приемщик Заказчика, представители Подрядчика |  |  |
| 6 | Остановка тепловоза и дизеля, повторный осмотр на наличие течей, пробоя газов, утечек тормозной и питательной магистрали, работы САРТ. |  | Приемщик Заказчика, представитель Подрядчика |  |  |
| 7 | Оформление и подписание Акта приемки выполненных работ |  | Заказчик, Подрядчик |  |  |

| «ИСПОЛНИТЕЛЬ» | «ЗАКАЗЧИК» |
| --- | --- |
|  | Директор ООО «Руссоль» |
| _____________ | ___________________С.В.Черный |

Приложение № 2

к Договору № ______________

- АКТ  №______

сдачи-приемки ТПС в ремонт

| Настоящий акт составлен «____» ____________ 20____ года о том, что произведена |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| сдача и приемка _____________________________ серии _____________ № ___________ |  |  |  |
| секции________ (бортовые номера секция ___ №__________, секция ___№_____________, |  |  |  |
| секция ___ №__________, секция ___№_____________ ) |  |  |  |
| локомотивное депо приписки _______________ ____________________ |  |  |  |
| дата постройки _______________, прибывшего для проведения работ по _______________ |  |  |  |
| в _________________ состоянии в ____________________ электронного паспорта |  |  |  |
| (сопровождении/отсутствии) |  |  |  |
| При сдаче и приемке ___________________________ № ________ установлено следующее: |  |  |  |
| Конструктивные и другие особенности |  |  |  |
| ______________________________________________________________________________ |  |  |  |
| ______________________________________________________________________________ |  |  |  |
| ______________________________________________________________________________ |  |  |  |
| ______________________________________________________________________________ |  |  |  |
| ______________________________________________________________________________ |  |  |  |
| Аварийные детали, узлы и агрегаты, неподлежащие ремонту и восстановлению и требующие замены |  |  |  |
| Наименование деталей и узлов | Ед. изм. | Количество под замену |  |

____________________ серии _________ № ______ секции _____ принят в ремонт, взят на ответственное хранение, возвращен в депо приписки *.

Подписи:

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:

Представитель Исполнителя	      ________________	________________________

(подпись)				(ФИО)

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Представитель Заказчика                            ________________	________________________

(подпись)				(ФИО)

______________________

Форма акта согласована:

| «ИСПОЛНИТЕЛЬ» | «ЗАКАЗЧИК» |
| --- | --- |
|  | Директор ООО «Руссоль» |
| _______________ | ___________________С.В.Черный |

Приложение №3 к Договору

№

от «             » 	2018г.

Ответственность исполнителя

за нарушения его работниками действующего в ООО «Руссоль»
пропускного и внутриобъектового режимов.

| № п/п | Нарушение | Ответственность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вход на охраняемую территорию без соответствующего пропуска, либо по чужому пропуску. | штраф 1 000 руб. |
| 2. | Вход на охраняемую территорию по просроченному пропуску. | штраф 500 руб. |
| 3. | Передача своего пропуска другому лицу, за исключением передачи для проверок сотруднику Охраны. | штраф 1 000 руб. |
| 4. | Провод на охраняемую территорию других лиц по своему пропуску. | штраф 1 000 руб. |
| 5. | Использование подложных или поддельных пропусков. | штраф 1 000 руб. |
| 6. | Проход на охраняемую территорию в неустановленных местах или в установленных местах, минуя КПП, СКУД. | штраф 1 000 руб. |
| 7. | Нарушение правил ввоза-вывоза (проноса) материальных ценностей. | штраф 1 000 руб. |
| 8. | Хищение (попытка хищения) ТМЦ, оборудования, готовой продукции. | штраф 10 000 руб. возмещение похищенного имущества. |
| 9. | Нарушение установленного на охраняемой территории скоростного режима движения личного и служебного автотранспорта (скорость движения - не более 10 км/час), наезд на капитальные ограждения, полосы отчуждения, бордюры, газоны, зеленые насаждения, их повреждение. | штраф 3 000 руб., возмещение стоимости поврежденного имущества и восстановительных работ. |
| 10. | Вмешательство в действия сотрудника Охраны несущего службу на посту и выполняющего обязанности по осуществлению пропускного и внутриобъектового режима. | штраф 1 000 руб. |
| 11. | Высказывание угроз в отношении жизни и здоровья работников предприятия, а также сотрудников Охраны, несущих службу на посту и выполняющих обязанности по осуществлению пропускного и внутриобъектового режимов. | штраф 5 000 руб. |
| 12. | Нецензурная брань, оскорбление, неэтическое поведение в отношении работников предприятия и сотрудников Охраны. | штраф 3 000 руб. |
| 13. | Причинение ущерба имуществу предприятия. | штраф 5000 руб., возмещение стоимости поврежденного имущества и восстановительных работ. |
| 14. | Нарушение правил пожарной безопасности, курение в неустановленных местах. | штраф 3 000 руб. |
| 15. | Неподчинение установленным требованиям сотрудников Охраны при выполнении ими обязанностей по осуществлению пропускного и внутриобъектового режимов. | штраф 5 000 руб. |
| 16. | Вход (выход) и нахождение на территории и в служебных помещениях ООО «Руссоль», как в рабочее, так и в нерабочее время, с признаками алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических и токсикологических препаратов. | штраф 10 000 руб. |
| 17. | Пронос на территорию ООО «Руссоль» огнестрельного, травматического, пневматического и холодного оружия, боеприпасов, взрывчатых, ядовитых и отравляющих веществ, газовых пистолетов, баллончиков, петард, других предметов и веществ, могущих нанести ущерб жизни, здоровью людей и имуществу Общества. | штраф 10 000 руб. |
| 18. | Проведение на территории предприятия агитации, не санкционированных митингов, демонстраций, собраний по политическим мотивам, пронос и распространение агитационной продукции. | штраф 5 000 руб. |
| 19. | Нарушение требований нормативных документов в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности, которые были зафиксированы и оформлены сотрудниками ДПК и ОТ ООО «Руссоль», со ссылками на конкретные нарушения и конкретные пункты нормативных документов | штраф 5 000 руб. |

Исполнитель обеспечивает и несет ответственность за своевременное ознакомление своих работников с условиями Договора и настоящего Приложения.

От Подрядчика                                                                              От Заказчика

С.В.Черный