# ДОГОВОР ПОДРЯДА №_______

| г. Оренбург | «____» ___________ 2025 г. |
| --- | --- |

ООО «Руссоль», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Черного Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  ___________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а каждая в отдельности «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить в соответствии с требованиями Строительных Норм работы по ремонту помещений 1-го, технического этажей, замене внешних оконных откосов и отливов, укрепление кровельного покрытия здания АБК ЦДПС Илецксоль по адресу: Оренбургская обл. г. Соль-Илецк, ул. Южная 1/1, согласно расчету договорной цены, являющегося неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1), техническому заданию на выполнение работ по ремонту помещений 1-го, технического этажей, замене внешних оконных откосов и отливов, укрепление кровельного покрытия здания АБК ЦДПС Илецксоль по адресу: Оренбургская обл. г. Соль-Илецк, ул. Южная 1/1, (далее – Техническое задание), являющимся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 2).

1.2. Срок выполнения работ 90 (девяносто) календарных дней с даты, указанной в уведомлении о необходимости приступить к началу работ, направленном Заказчиком Подрядчику, при этом указанный срок включает время приемки выполненных работ (п. 4 настоящего договора).

1.3. Подрядчик имеет право завершить работы по Договору ранее оговоренного срока.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

  - Общая сумма Договора является твердой, договорной и составляет сумму _______________________ (______________) рублей ___ копеек, в т.ч. НДС _________________ согласно расчету договорной цены, являющегося неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1).

В случае если Подрядчик не является плательщиком НДС и в период исполнения настоящего договора, Подрядчик станет плательщиком НДС, Подрядчик обязан в письменной форме уведомить Заказчика в течение первых 10 дней месяца, следующего за месяцем, в котором произошло превышение совокупного дохода в 60 млн. рублей

Стороны обязаны заключить дополнительное соглашение, предусматривающие включение в общую сумму Договора суммы НДС, при этом общая сумма Договора не подлежит изменению.

  - Указанная сумма включает в себя все расходы, связанные с исполнением Подрядчиком принятых на себя обязательств по Договору, в том числе стоимость необходимых материалов, оборудования, механизмов, временных сооружений, размещению работников, их перевозки, проезда, и т.д.

  - Расчеты по Договору производятся в следующем порядке:

    - Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30 % от общей стоимости Договора в сумме ____________ (_____________) рублей _______ копеек без НДС, не менее чем за 7 (семь) банковских дней до даты указанной в уведомлении о необходимости приступить к началу работ и предоставления Подрядчиком оригинала справки или справки в электронном виде, подписанной ЭЦП уполномоченного сотрудника ИФНС, по форме КНД 1120518 «сведения о наличии (отсутствии) задолженности в размере отрицательного сальдо ЕНС» с указанием об отсутствии задолженности (данная справка действительна в течение одного месяца с даты, по состоянию на которую она была выдана налоговым органом) (далее по Договору – справка по форме КНД 1120518) и оригинала банковской гарантии на всю сумму подлежащего уплате Заказчиком аванса по настоящему Договору.

Оригинал банковской гарантии предоставляется на бумажном носителе по адресу Заказчика, указанному в разделе 13 настоящего Договора, либо в виде электронного сообщения, направляемого по телекоммуникационным банковским системам или каналам банковского дистанционного обслуживания.

    - Банковская гарантия должна быть безотзывной, выдана на срок, превышающий срок выполнения работ по Договору не менее чем на 45 календарных дней, обеспечивать возврат всех полученных Подрядчиком авансовых платежей и содержать указание на настоящий Договор. Банковская гарантия должна быть выдана одним из перечисленных российских банков: ПАО «Сбербанк России», Банк ВТБ (ПАО), Банк ГПБ (АО), АО «Альфа-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», имеющих действующую лицензию Банка России, и о котором достоверно известно, что он не является убыточным, банкротом, не находится под внешним управлением или его лицензия не отозвана и не приостановлена полностью или частично. По условиям гарантии прекращение настоящего договора, не должно повлечь прекращение обязательств Гаранта перед Заказчиком.

Подрядчик обязан согласовать проект банковской гарантии с Заказчиком. Без предоставления банковской гарантии выплата аванса по настоящему Договору не производится.

    - В случае непредставления банковских гарантий по всем авансовым платежам в сроки, установленные настоящим Договором, Договор может быть прекращен путем направления Заказчиком письменного уведомления адрес Подрядчика. В таком случае договор считается прекращенным с даты, указанной в уведомлении. В случае, если по согласованию Сторон внесены изменения в условия настоящего Договора, затрагивающие условия банковской гарантии, соответствующие изменения должны быть внесены и в условия гарантии.

    - В случае если у банка, выдавшего банковскую гарантию, в период ее действия, Банком России отозвана лицензия на осуществление банковских операций, Подрядчик обязуется незамедлительно известить об этом Заказчика и предоставить новую банковскую гарантию другого банка на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем пункте Договора. Новая банковская гарантия должна быть предоставлена Подрядчиком в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты отзыва лицензия у банка.

В случае неисполнения Подрядчиком обязательства по своевременному извещению и предоставлению новой банковской гарантии, Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик обязан возвратить сумму полученного аванса в течение 3-х (трех) банковских дней с момента получения требования Заказчика. При этом Заказчик приостанавливает выплату новых текущих платежей до момента предоставления Подрядчиком надлежащим образом оформленной банковской гарантии.

    - Датой совершения платежа считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

    - Промежуточные расчеты за выполненные Работы осуществляются Заказчиком в течение 20 (двадцати) банковских дней после предоставления Подрядчиком Заказчику подписанных обеими Сторонами исполнительной документации на предъявленные виды работ, акта осмотра выполненных работ, оригинала на бумажном носителе акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), оригинала на бумажном носителе справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), справки по форме КНД 1120518 (данная справка действительна в течение одного месяца с даты, по состоянию на которую она была выдана налоговым органом) в 1 экземпляре, предоставляемых Подрядчиком не позднее 20-го числа календарного месяца, в размере 40% от суммы соответствующей справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Для проведения промежуточных расчетов Подрядчик предъявляет только полностью выполненные этапы работ, указанные в расчете договорной цены (Приложении №1). Общая сумма промежуточных оплат, с учетом авансового платежа, не может превышать 70% общей стоимости Договора. При предоставлении подписанных форм КС-2, КС-3 и счета-фактуры, справки по форме КНД 1120518 после 20-го числа текущего месяца, оплата переносится на календарный месяц.

    - Окончательный расчет в пределах 30 % от общей стоимости Договора согласно расчету договорной цены (Приложение №1) за полностью выполненные работы, указанные в п.1.1 настоящего договора, производится Заказчиком по истечении 14 (четырнадцати) банковских дней в ближайший четвертый день недели после подписания сторонами акта прием-передачи технической документации, указанной в п. 3.1.15 настоящего договора, и предоставления Подрядчиком оригинала справки или справки в электронном виде, подписанной ЭЦП уполномоченного сотрудника ИФНС, по форме КНД 1120518 (данная справка действительна в течение одного месяца с даты, по состоянию на которую она была выдана налоговым органом).

  - В случае если при приемке выполненных работ будут выявлены какие-либо недостатки в выполненной работе, расчет будет производиться после устранения Подрядчиком указанных замечаний.

  - Расчет производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанном разделе 13 настоящего Договора.

  - Оригинал счета-фактуры должен быть подписан Руководителем Подрядчика и главным бухгалтером. Подпись главного бухгалтера должна быть подтверждена надлежаще заверенной копией приказа о назначении на должность. В случае подписания счета-фактуры иными лицами, образцы их подписей, а также полномочия по подписанию счета-фактуры, должны быть подтверждены доверенностью. Если счет-фактура подписывается уполномоченным лицом и в реквизитах "Руководитель организации" и "Главный бухгалтер" уже стоят фамилии и инициалы руководителя и главного бухгалтера организации, то уполномоченное лицо вправе дополнительно под данными реквизитами указать следующие сведения: "За руководителя организации" и "За главного бухгалтера" соответственно, поставить свою подпись и указать свои фамилию и инициалы. В случае представления счета-фактуры с нарушением данного условия, счет-фактура считается не представленной.

  - Заказчик вправе задержать выплату авансового, промежуточного платежей или окончательного расчета, если Подрядчиком не были соблюдены требования данного Договора. При этом задержка промежуточных платежей по договору, не изменяет сроков завершения работ, указанных в п. 1.2. настоящего договора.

  - Подрядчик гарантирует возмещение в полном объёме убытков Заказчика, возникших в результате отказа налогового органа в возмещении заявленных Заказчиком сумм НДС, по причине неуплаты НДС в бюджет Подрядчиком. Возмещение убытков производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента выставления Заказчиком счёта и расчёта убытков. К расчёту убытков, понесённых Заказчиком, должна быть приложена выписка из решения налогового органа «Об отказе в возмещении сумм налога на добавленную стоимость».

  - Заказчик вправе потребовать возврата всех полученных авансовых платежей в следующих случаях:

- задержки Подрядчиком начала работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- неоднократного нарушения (два раза и более) Подрядчиком промежуточных сроков выполнения работ по настоящему Договору;

- несоблюдения Подрядчиком требований к качеству выполняемых работ, если их исправление влечет задержку строительства Объекта более чем на 30 (тридцать) календарных дней;

- аннулирования, отзыва либо прекращения срока действия допуска Подрядчика к определённым видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- нарушения Подрядчиком окончательного срока выполнения работ, предусмотренного п. 1.2. настоящего Договора;

- вступления в законную силу нормативных актов органов государственной власти, лишающих Подрядчика права на производство работ по настоящему Договору.

Подрядчик обязуется произвести возврат авансовых платежей в течение 7 (семи) банковских дней с даты получения требования Заказчика. В случае направления требования по электронной почте, указанной в разделе 13 настоящего Договора, требование считается полученным в момент его отправления. При этом день отправления требования учитывается в сроке для возврата авансовых платежей.

2.10. В случае если Заказчик воспользуется правом предъявления по банковской гарантии, или правом предъявления требования о возврате всех полученных авансовых платежей согласно п. 2.9. настоящего Договора, и такое требование будет исполнено (денежные средства поступят на расчетный счет Заказчика), то наступают следующие последствия:

- сумма возвращенного авансового платежа будет выплачена при окончательном расчете;

- обязательства Заказчика по внесению авансового платежа, для целей исчисления сроков выполнения работ считается исполненной;

- Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков внесения авансового платежа.

- ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ПО ДОГОВОРУ

  - Подрядчик обязуется:

3.1.1. В течение 5 (пяти) календарных дней после поступления денежных средств на расчётный счёт предоставить Заказчику оригинал счёта-фактуры на выплаченный аванс;

3.1.2. Назначить лицо, ответственное за выполнение работ, о чем известить Заказчика путем направления письма, подписанного руководителем Подрядчика с указанием должности, ФИО ответственного лица и приложением оригинала доверенности с подтверждением его полномочий;

3.1.3. Выполнить все работы в полном объёме и сроки, предусмотренные договором, из собственных материалов и оборудовании и в соответствии с условиями, изложенным в Приложениях №1, № 2, № 3 и № 4;

3.1.4. В течение 10 (десять) календарных дней с момента подписания настоящего договора разработать и предоставить Заказчику технологические карты на выполняемые работы согласно п.1.1. настоящего договора.

3.1.5. Обеспечить надлежащее качество работ, согласно требованиям ГОСТ и СНиП.

Соблюдать меры предосторожности для сохранения целостности и работоспособности имущества Заказчика, а также на протяжении всего периода работ соблюдать чистоту и порядок.

В случае повреждений Подрядчиком любого имущества Заказчика при выполнении работ и оказании услуг Подрядчик обязан восстановить поврежденное имущество за свой счет либо возместить Заказчику причиненные убытки в полном объеме в течение 7 (семи) календарных дней с момента направления претензии в электронном виде.

Направление претензии в электронном виде осуществляется путем направления ее по электронной почте Подрядчика, указанной в разделе 13 настоящего Договора. Претензия в электронном виде считается полученной в момент ее отправления;

3.1.6. Гарантировать качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для производства работ, их соответствие стандартам, техническим условиям, наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих их качество. Подрядчик обязан хранить на строительной площадке рабочую и исполнительную документацию (в том числе и копии паспортов качества и сертификатов соответствия на используемые материалы), общие и специальные журналы работ, и обязан обеспечить свободный доступ к этим документам Заказчику;

3.1.7. Работы вести в соответствии с действующими нормами: противопожарными, охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды. Ответственность за ненадлежащее исполнение этих правил лежит на Подрядчике;

3.1.8. Своевременно устранять недостатки и дефекты, допущенные по вине Подрядчика;

3.1.9. В связи с осуществлением ООО «Руссоль» эксплуатации опасных производственных объектов, ознакомиться с требованиями пропускного и внутриобъектового режимов Заказчика, предъявляемыми к подрядным организациям на территории предприятия во время проведения работ и обеспечить их соблюдение своими работниками;

3.1.10. За два рабочих дня до начала выполнения работ направить список сотрудников, применяемой техники и оборудования. Список должен содержать следующую информацию: ФИО полностью, должность, марку транспортного средства, его государственный номер, сроки пребывания на объекте. Данную информацию необходимо оформить в виде письма на фирменном бланке и направить на официальную электронную почту info@russalt.ru, а также электронную почту куратора договора. Если во время выполнения работ возникает необходимость о привлечении дополнительного персонала и техники, подрядчик обязан за один рабочий день направить информацию способом, указанным выше;

3.1.11. Обеспечить соблюдение своими работниками пропускного и внутриобъектного режима, требований, предъявляемых к подрядным организациям на территории предприятия во время проведения работ.

3.1.12. Все работы согласно п. 1.1 настоящего договора осуществляются только в рабочее время Заказчика (с понедельника по пятницу с 09.00 часов до 18.00 местного времени. Обед с 13.00 до 14.00).

При необходимости производства работ в нерабочее время, праздничные или выходные дни не менее чем за 2 (два) календарных дня Подрядчик направляет Заказчику информацию о допуске работников способом, указанном в п. 3.1.10. настоящего договора;

3.1.13. До начала выполнения работ оснастить прибором учета электрической энергии точку подключения к электросетям Заказчика с составлением до подачи энергии двухсторонних актов:

- начальных показаний электрической энергии;

-разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон.

До начала выполнения работ оснастить прибором учета холодной воды точку подключения к системе водоснабжения Заказчика с составлением до подачи холодной воды двухстороннего акта начальных показаний счетчика холодной воды.

Ежемесячно совместно с представителем Заказчика осуществлять снятие показаний приборов учета (электроэнергии и холодной воды) с оформлением акта. Оплату за потребленную за календарный месяц электроэнергию и холодную воду Подрядчик осуществляет в течение 5 (пяти) банковских дней с момента предъявления Заказчиком Подрядчику счета на оплату. В случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения обязательств по оплате потребленных ресурсов, Заказчик вправе удержать подлежащую оплате сумму из очередного платежа с обязательным уведомлением и зачетом данного платежа.

3.1.14. В пятидневный срок после сдачи работ вывести технику и строительное оборудование, сдать строительную площадку;

3.1.15. После завершения работ, указанных в настоящем договоре, в полном объеме Подрядчиком предоставляется следующая техническая документация:

– исполнительная документации согласно выполненным объемам работ в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» в 4 экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляре на электронном носителе в формате (.pdf);

– общий журнал работ в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.12.2022 № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»;

– журнал входного контроля материалов и конструкций;

– специальные журналы работ в соответствии с выполняемыми работами.

3.1.16. Обязан во время производства работ по настоящему договору за свой счет и на регулярной основе организовывать уборку бытового и строительного мусора, иных отходов, их вывоз с территории строительной площадки.

3.1.17. В случае отказа Подрядчика от выполнения работ или расторжения договора по инициативе любой стороны вернуть Заказчику выплаченный аванс.

3.1.18. Не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты подписания настоящего Договора, предоставить Заказчику банковскую гарантию на сумму аванса, подлежащего уплате Заказчиком, в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.1.19. Предоставить лицензию на право выполнения работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, предусмотренном законодательством РФ о лицензировании отдельных видов деятельности, и квалифицированный персонал. Либо предоставить лицензию Субподрядной организации, в случае, если вышеуказанные работы будут проводиться Субподрядчиком.

3.1.20. В случае привлечения Подрядчиком для выполнения работ по настоящему Договору субподрядных организаций, Подрядчик обязан не менее чем за 10 (десять) календарных дней до подписания соответствующего Договора Субподряда уведомить Заказчика о таком намерении с приложением к уведомлению следующих документов Субподрядчика:

– карту партнера в формате (.pdf);

– списки работников с указанием фамилии, имени, отчества и наименованием должности (профессии).

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за все действия и бездействия привлеченных субподрядных организаций в рамках настоящего Договора, как за свои собственные, в том числе за соблюдением нормативных и законодательных документов Российской Федерации.

  - Заказчик обязуется:

3.2.1. Назначить лицо, ответственное за ведение строительного контроля;

3.2.2. Проверять ход работ и качество их выполнения. В случае обнаружения нарушений технических норм Заказчик вправе потребовать их устранения;

3.2.3. Предоставить точку подключения к электросетям на строительной площадке и обеспечить подачу электроэнергии до распределительного устройства Подрядчика, оборудованного узлом учета электрической энергии, установленного на строительной площадке;

3.2.4. Обеспечить беспрепятственный доступ персонала и транспорта Подрядчика на стройплощадку для проведения работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

- ПРИЕМКА РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

  - Подрядчик при готовности промежуточного объема выполненных работ или всего объема работ к приемке обязан письменно уведомить об этом Заказчика. В указанном уведомлении должен быть указан представитель Подрядчика, уполномоченный на участие в приемке работ и подписания соответствующих документов (актов об осмотре и приемке работ, актов о выявленных недостатках и т.п.). Уведомление подписывается первым лицом Подрядчика. Дополнительного подтверждения полномочий (доверенностей и т.п.) не требуется.

  - За 5 (пять) рабочих дней до направления уведомления Подрядчиком должна быть предоставлена Заказчику на проверку техническая документация, указанная в п. 3.1.15 настоящего Договора. В случае непредоставления указанной документации либо выявления недостатков в указанной документации Подрядчику направляется письменный отказ от приемки выполненных работ после получения уведомления.

  - В течение 2 (двух) рабочих дней после получения уведомления представитель Заказчика, назначенный ответственным за ведение строительного контроля на данном объекте, проводит предварительный визуальный осмотр готовности работ, предъявленных к приемке. По результатам осмотра представитель Заказчика визирует уведомление с подтверждением о готовности или не готовности предъявленных работ к приемке. В случае неготовности предъявленных работ к приемке Подрядчику направляется письменный отказ от приемки выполненных работ.

  - Приемка работ должна быть осуществлены не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления Подрядчика подтвержденного представителем Заказчика о готовности работ к приемке. Внутренним приказом Заказчика назначается комиссия (далее – комиссия Заказчика) для осуществления приемки выполненных работ и подписания соответствующих документов (актов об осмотре выполненных работ, актов о выявленных недостатках и т.п.). Дополнительного подтверждения полномочий комиссии Заказчика (доверенностей и т.п.) не требуется.

  - Результат приемки работ оформляется актом осмотра выполненных работ с участием уполномоченного лица Подрядчика, указанного в письменном уведомлении, и комиссии Заказчика.

  - В случае неявки представителя Подрядчика на объект в момент проведения приемки выполненных работ комиссия Заказчика вправе произвести приемку в одностороннем порядке. В этом случае акт осмотра выполненных работ подписывается только комиссией Заказчика и направляется Подрядчику.

  - В случае если при приемке работ будут выявлены недостатки, работа считается не принятой до момента устранения всех недостатков. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки своими силами и за свой счет.

  - В течение 7 (семи) календарных дней со дня подписания акта осмотра выполненных работ представителями сторон он передается на утверждение руководителю Заказчика.

  - Заказчик обязан рассмотреть, утвердить акт осмотра выполненных работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

  - . Результат работ считается принятым с момента утверждения акта осмотра выполненных работ руководителем Заказчика.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - Подрядчик предоставляет гарантию на выполненную в полном объеме работу, материалы и оборудование в течение 36 месяцев с даты подписания обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

  - Устранение недостатков (неисправности) в период срока гарантии производится Подрядчиком за свой счет на месте у Заказчика в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента уведомления о неисправности.

  - Гарантийный срок на работы и материалы, для которых выявлены недостатки, продлевается на количество дней с даты обнаружения недостатков до даты их устранения.

  - В случае если недостатки (неисправности) не будут устранены Подрядчиком в срок, указанный в п.5.2, настоящего договора, Заказчик вправе устранить их самостоятельно или с привлечением третьих лиц, при этом Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на устранение недостатков (ст. 397 ГК РФ).

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За нарушение Подрядчиком и/или привлеченными субподрядными организациями сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, включая сроки по гарантийным обязательствам, Заказчик вправе предъявить Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки, при этом, если при приемке работы возникнет необходимость устранения выявленных нарушений, срок выполнения работ по договору считается нарушенным. При этом сумма пени может быть удержана при окончательном расчете.

  - В случае нарушения работниками Подрядчика пропускного и внутри объектного режима Заказчика, в части требований, предъявляемых к подрядным организациям на территории предприятия во время проведения работ, с Подрядчика может быть взыскан штраф. Конкретный перечень нарушений и суммы штрафных санкций по ним указаны в Приложении к настоящему Договору, которое размещено на сайте ООО «Руссоль» и включено в Договор путем ссылки на него в настоящем разделе:https://russalt.ru/informacziya-o-zakupkah/08-otvetstvennost-podryadchikov/. Подписывая настоящий Договор, Подрядчик соглашается с тем, что он проинформирован и ознакомлен с перечнем перейдя по вышеуказанной ссылке.

  - Факт нарушения и его конкретный состав фиксируется в Акте о нарушении контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов, составляемого работниками охраны объектов Заказчика, в присутствии представителя Подрядчика. Акт составляется в двух экземплярах, один из которых направляется Подрядчику.

  - Заказчик вправе взыскать по каждому такому случаю штраф, сумма которого вычитается из очередного платежа

  - В случае остановки производства работ Заказчиком, дата окончания работ сдвигается на количество дней простоя. Приостановка работ производиться путем направления Подрядчику письма подписанного директором Заказчика или лицом его замещающим.

  - В случае неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе в разумный срок поручить выполнение обязательства третьим лицам за разумную цену, либо выполнить его своими силами и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков.

  - Стороны в рамках всех договорных отношений, возникших с момента заключения Договора, соблюдают антикоррупционное законодательство РФ, обеспечивают со своей стороны и со стороны своих аффилированных лиц, работников, сотрудников запрет действий, квалифицируемых законодательством как дача и (или) получение взятки, коммерческий подкуп, а также действий, направленных и/или связанных с нарушением требований применимого законодательства и международных актов о противодействии и борьбе с коррупцией, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе, но не ограничиваясь:

-	запрет предложения или предоставления, а также запрет давать согласие на предложение или предоставление каких-либо коррупционных выплат (денежных средств, ценных бумаг, ценных подарков, иного имущества или имущественных прав и т.п.) любым сотрудникам Сторон;

-	запрет добиваться получения, принимать или соглашаться принять от любого сотрудника Сторон какие-либо коррупционные выплаты (денежные средства, ценные подарки, иное имущество или имущественные права и т.п.);

- запрет предложения или предоставления каких-либо коррупционных выплат (денежных средств, ценных бумаг, ценных подарков, иного имущества или имущественных прав и т.п.) любым третьим лицам, в том числе, но не ограничиваясь, государственным и (или) муниципальным служащим, в целях получения какого-либо приоритета в отношениях с государственным и (или) муниципальными органами ввиду необходимости исполнения своих обязательств в рамках заключенных Сторонами договоров.

  - В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме и оказать содействие в установлении конкретных фактов или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

  - В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора при нарушении другой Стороной требований применимого антикоррупционного законодательства.

  - При несвоевременном возврате аванса, в случае предусмотренном п.2.9 Договора, Подрядчик обязан выплатить Заказчику пени в размере 0,1 % от суммы невозвращенного аванса за каждый день просрочки до момента полного исполнения обязательства.

  - При условии заключения договора на основании проведенного тендера Заказчик вправе предъявить Подрядчику штраф в размере 15 % от суммы тендера (суммы договора) в следующих случаях:

   отказа Подрядчика от исполнения обязательств по договору;

  отказа Заказчика от исполнения договора в связи с нарушением Подрядчиком условий договора (в т.ч. в связи с непредставлением банковской гарантии, нарушением начального или конечного срока выполнения работ).

- ФОРС-МАЖОР

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств, вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как: наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных государственных органов, возникших после заключения настоящего Договора.

  - Сторона, которая не в состоянии выполнить обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены торговой палатой или другой компетентной организацией соответствующей Стороны. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную сторону права на освобождение от обязательств, вследствие указанных обстоятельств.

  - При наступлении форс-мажорных обстоятельств и при условии исполнения требований пункта 7.2. настоящего Договора, срок исполнения Сторонами своих обязательств по Договору сдвигается соответственно на срок действия обстоятельств непреодолимой силы. В случае если такие обстоятельства длятся более трех месяцев, Стороны обязаны принять решение о дальнейших своих действиях в отношении выполнения настоящего Договора

- ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

  - Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. При недостижении взаимоприемлемого решения указанные споры подлежат разрешению на условиях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации для разрешения споров между хозяйствующими субъектами.

  - Претензионный (досудебный) порядок урегулирования споров по настоящему Договору является обязательным.

  - Стороны достигли соглашения, что в случае недостижения договоренности Сторон, все спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Оренбургской области.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и заканчивает свое действие по выполнению сторонами взаимных обязательств.

  - Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения настоящего Договора) в одностороннем внесудебном порядке в следующих случаях:

– нарушение Подрядчиком сроков начала выполнения работ, указанных в п. 1.2 настоящего договора, более чем на 30 (тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

– несоблюдения Подрядчиком требований к качеству выполняемых работ, если их исправление влечет задержку строительства/ремонта Объекта более чем на 30 (тридцать) календарных дней;

– аннулирования, отзыва либо прекращения срока действия допуска Подрядчика к определённым видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства;

–нарушения Подрядчиком окончательного срока завершения работ, предусмотренного п. 1.2. настоящего Договора;

–вступления в законную силу нормативных актов органов государственной власти, лишающих Подрядчика права на производство работ по настоящему Договору.

  - Договор считается прекращенным с даты направления уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора по адресу электронной почты Подрядчика, указанному в разделе 13 настоящего Договора.

- УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И СОХРАНЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ

10.1 Стороны принимают на себя обязательства по неразглашению и обеспечению защиты конфиденциальной информации и сведений, содержащих коммерческую тайну, получаемой друг от друга при совершении действий в рамках заключённого договора.

10.2 Передача конфиденциальной информации между Сторонами осуществляется направлением по электронной почте, с принятием мер защиты, удовлетворяющих обе стороны.

10.3 Стороны обязуются не осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо раскрытия иными способами получаемой конфиденциальной информации, составляющими коммерческую тайну, без предварительного письменного согласия Стороны, представившей такую конфиденциальную информацию.

10.4 Конфиденциальная информация, составляющая коммерческую тайну, остаётся собственностью передающей Стороны, которая вправе потребовать от Получателя вернуть её по письменному уведомлению в течение 5 дней с даты получения такого уведомления.

10.5 При утрате или разглашении Получателем конфиденциальной информации, составляющую коммерческую тайну, он незамедлительно информирует об этом Передающую сторону, после чего Стороны организовывают совместное расследование.

10.6 Убытки и потери, понесённые Передающей стороной вследствие разглашения Получателем конфиденциальной информации, составляющими коммерческую тайну, возмещаются им в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.7 Обязательства по неразглашению и обеспечению защиты конфиденциальной информации, составляющими коммерческую тайну, предусмотренные настоящим соглашением, исполняются Сторонами в течение 10 лет с момента подписания договора.

10.8 В случае реорганизации или ликвидации одной из Сторон, условия охраны конфиденциальной информации, составляющей коммерческую тайну, определяются этой Стороной и ее правопреемниками или участниками этой Стороны.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями и подписываются уполномоченными представителями сторон.

  - Иные условия, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются в соответствии с действующим законодательством, а при необходимости в этом, дополнительными соглашениями Сторон к настоящему Договору.

  - Стороны в ходе выполнения настоящего Договора обмениваются документами по электронной почте и факсимильной связи, принимают их к исполнению, но с последующим обязательным предоставлением их оригиналов. Датой получения документов по электронной почте считается дата их направления по электронной почте.

  - Стороны подтверждают взаимное согласие на обмен юридически значимыми документами (счетами-фактурами, счетами на оплату), адресованными Сторонам, в электронном виде.

Обмен документами в электронном виде осуществляется по телекоммуникационным каналам связи через систему электронного документооборота «Контур. Диадок», с соблюдением требований российского законодательства, действующих на дату отправки документа.

  - Любая из Сторон в случае изменения своих адресов и реквизитов, указанных ниже, обязана незамедлительно проинформировать об этом другую Сторону.

  - Подписание настоящего договора подтверждает получение Подрядчиком всей необходимой документации (рабочей документации согласно перечню, указанному в Приложении № 3 к настоящему договору, проектной документации и т.п.) для выполнения работ по настоящему договору.

  - Ни одна из сторон не вправе передавать свои обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия на это другой стороны.

  - Настоящий Договор составлен на русском языке в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр Подрядчику, один экземпляр Заказчику.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

- Приложение № 1 – Расчет договорной цены;

- Приложение № 2 – Техническое задание

- АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ООО «Руссоль» |  |
| Юридический адрес: 460009, Российская Федерация, Оренбургская область, город Оренбург городской округ, город Оренбург, улица Цвиллинга, здание № 61/1. | Юридический адрес: |
| Телефон:(3532) 34-23-24, 34-23-25, 34-23-80 | Телефон: |
| ИНН/КПП 5611055980/997550001 | ИНН/КПП ОРГН |
| эл. почта: info@russalt.ru | эл. почта: |
| Почтовый адрес: 460009, Российская Федерация, Оренбургская область, город Оренбург городской округ, город Оренбург, улица Цвиллинга, здание № 61/1 | Почтовый адрес: |
| Банковские реквизиты: р/с 40702810300000046927 в БАНК ГПБ (АО) к/с 30101810200000000823 БИК 044525823 | Банковские реквизиты: р/с в к/с БИК |
| Директор ООО «Руссоль» ______________________ С.В. Черный | ______________________ /_____________/ |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 1

к Договору подряда №______

от «___» _____________2025 г.

Расчет договорной цены

на выполнение работ по ремонту помещений 1-го, технического этажей, замене внешних оконных откосов и отливов, укрепление кровельного покрытия здания АБК ЦДПС Илецксоль по адресу: Оренбургская обл. г. Соль-Илецк, ул. Южная 1/1.

| № п/п | Наименование | Ед изм | Кол-во | Ст-ть ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ЭТАЖ |  |  |  |  |  |
| - Коридор |  |  |  |  |  |
|  | Потолок |  |  |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 24,2 |  |  |
| 2 | Очистка поверхности щетками | м2 | 24,2 |  |  |
| 3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 24,2 |  |  |
| 4 | Окраска вододисперсионными составами в 2 слоя (цвет - по согласованию с заказчиком) | м2 | 24,2 |  |  |
| 5 | Установка подвесного решетчатого (растрового) потолка Грильято (ячейка 50х50мм) с перемонтажем датчиков пожарной сигнализации. | м2 | 24,2 |  |  |
| 6 | Установка светильников потолочных с декоративной накладкой | шт. | 3,0 |  |  |
|  | Стены |  |  |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ облицовки стен из пластиковых панелей по существующей деревянной обрешетке | м2 | 64,5 |  |  |
| 2 | Частичная замена деревянного каркаса на металлический каркас из направляющих профилей под ГКЛ | м2 | 6,0 |  |  |
| 3 | Облицовка стен ГКЛ с акриловым покрытием (цвет - по согласованию с заказчиком) | м2 | 64,5 |  |  |
|  | Полы |  |  |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ покрытия полов из керамогранита | м2 | 24,2 |  |  |
| 2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 24,2 |  |  |
| 3 | Устройство цементной стяжки, 20 мм | м2 | 24,2 |  |  |
| 3 | Устройство полов из керамогранитых полированных плит (плитка 600х600 мм), цвет - по согласованию с заказчиком | м2 | 24,2 |  |  |
| 4 | Установка плинтусов из керамогранитных полированных плит | м2 | 2,5 |  |  |
|  | Двери |  |  |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ деревянных дверных блоков | шт. | 3,0 |  |  |
| 2 | Расширение дверных проемов до ширины 0,8м | шт. | 3 |  |  |
| 3 | Установка противопожарной двери (2,05*0,8 м) в хоз. помещение (склад Геологов) | шт. | 1 |  |  |
| 4 | Установка деревянных дверных блоков 0,8*2,05м (2 шт.); установка деревянного дверного блока 0,8*2,05м с доводчиком - 1 шт. | шт. | 3,0 |  |  |
| 5 | Установка дверных откосов из ГКЛ и отделкой пластиковыми уголками (цвет-белый) | м2 | 1,2 |  |  |
| 6 | Изготовление и установка информационных табличек | шт. | 5,0 |  |  |
|  | Замена пластиковой перегородки |  |  |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ перегородки из ПВХ профиля с дверным блоком | м2 | 8,0 |  |  |
| 2 | Устройство перегородки из гипсокартонных листов (ГКЛ с акриловым покрытием) с дверным проемом. | м2 | 8,0 |  |  |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Замена выключателей (тип и модель согласовать с Заказчиком) | шт. | 5,0 |  |  |
|  | Система отопления |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж радиаторов | шт. | 1,0 |  |  |
| 2 | Приобретение и установка радиаторов (марку радиатора согласовать с Заказчиком) | шт. | 1,0 |  |  |
|  | Окно |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж пластикового окна (800*1400мм) | шт. | 1,0 |  |  |
| 2 | Монтаж поворотно-откидного пластикового окна (800*1400мм) с двухкамерным стеклопакетом и москитной сеткой. | шт. | 1,0 |  |  |
| 3 | ДЕМОНТАЖ оконных пластиковых откосов и подоконника | м2 | 1,9 |  |  |
| 4 | Облицовка оконных откосов ГКЛ и установка подоконника из ПВХ | м2 | 1,9 |  |  |
| - Комната хранения уборочного инвентаря (проходная) |  |  |  |  |  |
|  | Потолок |  |  |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 9,1 |  |  |
| 2 | Очистка поверхности щетками | м2 | 9,1 |  |  |
| 3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 9,1 |  |  |
| 4 | Окраска вододисперсиднными составами в 2 слоя (цвет - по согласованию с заказчиком) | м2 | 9,1 |  |  |
| 5 | Установка подвесного решетчатого (растрового) потолка Грильято (ячейка 50х50мм) с перемонтажем датчиков пожарной сигнализации | м2 | 9,1 |  |  |
| 6 | Установка светильников потолочных с декоративной накладкой | шт. | 1,0 |  |  |
|  | Стены |  |  |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ Облицовки стен из пластиковых панелей по существующей деревянной обрешетке | м2 | 30,2 |  |  |
| 2 | Частичная замена деревянного каркаса на металлический каркас из направляющих профилей под ГКЛ | м2 | 3,0 |  |  |
| 3 | Облицовка стен ГКЛ с акриловым покрытием (цвет - по согласованию с заказчиком) | м2 | 30,2 |  |  |
|  | Полы |  |  |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ покрытия полов из керамогранита | м2 | 9,1 |  |  |
| 2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 9,1 |  |  |
| 3 | Устройство цементной стяжки, 20 мм | м2 | 9,1 |  |  |
| 4 | Устройство полов из керамогранитных полированных плит (плитка 600х600 мм), цвет - по согласованию с заказчиком | м2 | 9,1 |  |  |
| 5 | Установка плинтусов из керамогранитных полированных плит | м2 | 1,5 |  |  |
| - Бытовая комната (комната водителей) |  |  |  |  |  |
|  | Потолок |  |  |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 11,2 |  |  |
| 2 | Очистка поверхности щетками | м2 | 11,2 |  |  |
| 3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 11,2 |  |  |
| 4 | Окраска вододисперсионными составами в 2 слоя (цвет - по согласованию с заказчиком) | м2 | 11,2 |  |  |
| 5 | Установка подвесного решетчатого (растрового) потолка Грильято (ячейка 50х50мм) с перемонтажем датчиков пожарной сигнализации | м2 | 11,2 |  |  |
| 6 | Установка светильников потолочных с декоративной накладкой | шт. | 2,0 |  |  |
|  | Стены |  |  |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ Облицовки стен из пластиковых панелей по существующей деревянной обрешетке | м2 | 33,0 |  |  |
| 2 | Частичная замена деревянного каркаса на металлический каркас из направляющих профилей под ГКЛ | м2 | 3,3 |  |  |
| 3 | Облицовка стен ГКЛ с акриловым покрытием (цвет - по согласованию с заказчиком) | м2 | 33,0 |  |  |
|  | Полы |  |  |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ покрытия полов из керамогранита с демонтажем существующего металлического люка. | м2 | 11,2 |  |  |
| 2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 11,2 |  |  |
| 3 | Устройство цементной стяжки, 20 мм | м2 | 11,2 |  |  |
| 4 | Устройство полов из керамогранитных полированных плит (плитка 600х600 мм), цвет - по согласованию с заказчиком | м2 | 11,2 |  |  |
| 5 | Установка плинтусов из керамогранитных полированных плит | м2 | 1,4 |  |  |
| 6 | Установка металлического люка на гидравлических открывных стойках (размер 1,10х1,10м) | шт. | 1,0 |  |  |
|  | Окно |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж пластикового окна (800*1400мм) | шт. | 1,0 |  |  |
| 2 | Монтаж поворотно-откидного пластикового окна (800*1400мм) с двухкамерным стеклопакетом и москитной сеткой. | шт. | 1,0 |  |  |
| 3 | ДЕМОНТАЖ оконных пластиковых откосов и подоконника | м2 | 1,9 |  |  |
| 4 | Облицовка оконных откосов ГКЛ и установка подоконника из ПВХ | м2 | 1,9 |  |  |
| 5 | Система отопления |  |  |  |  |
| 6 | Демонтаж радиаторов | шт. | 1,0 |  |  |
| 7 | Приобретение и установка радиаторов (марку радиатора согласовать с Заказчиком) | шт. | 1,0 |  |  |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Замена розеток (установка 2 двойных электрических розеток и 1 телефонной розетки), | шт. | 3,0 |  |  |
| - Хозяйственное помещение (склад Геолога) |  |  |  |  |  |
|  | Потолок |  |  |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 6,4 |  |  |
| 2 | Очистка поверхности щетками | м2 | 6,4 |  |  |
| 3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 6,4 |  |  |
| 4 | Окраска вододисперсионными составами в 2 слоя (цвет - по согласованию с заказчиком) | м2 | 6,4 |  |  |
| 5 | Установка подвесного решетчатого (растрового) потолка Грильято (ячейка 50х50мм) с перемонтажем датчиков пожарной сигнализации | м2 | 6,4 |  |  |
| 6 | Установка светильников потолочных с декоративной накладкой | шт. | 1,0 |  |  |
|  | Стены |  |  |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ Облицовки стен из пластиковых панелей по существующей деревянной обрешетке | м2 | 33,0 |  |  |
| 2 | Частичная замена деревянного каркаса на металлический каркас из направляющих профилей под ГКЛ | м2 | 3,3 |  |  |
| 3 | Облицовка стен ГКЛ с акриловым покрытием (цвет - по согласованию с заказчиком) | м2 | 33,0 |  |  |
| 4 | Демонтаж/монтаж деревянных стеллажей | компл | 1,0 |  |  |
|  | Полы |  |  |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ покрытия полов из линолеума | м2 | 6,4 |  |  |
| 2 | Устройство полов из линолеума | м2 | 6,4 |  |  |
| 3 | Установка напольных пластиковых плинтусов | м.п. | 8,2 |  |  |
| 5. Комната охраны |  |  |  |  |  |
|  | Потолок |  |  |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 5,9 |  |  |
| 2 | Очистка поверхности щетками | м2 | 5,9 |  |  |
| 3 | Покрытие поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 5,9 |  |  |
| 4 | Окраска вододисперсионными составами 2 слоя (цвет - по согласованию с заказчиком) | м2 | 5,9 |  |  |
| 5 | Установка подвесного решетчатого (растрового) потолка Грильято (ячейка 50х50мм) с перемонтажем датчиков пожарной сигнализации | м2 | 5,9 |  |  |
| 6 | Установка светильников потолочных с декоративной накладкой | шт. | 1,0 |  |  |
|  | Стены |  |  |  |  |
| 1 | Установка пластикового кабель-канала | м.п | 5,0 |  |  |
| 2 | Поклейка стеновых виниловых обоев под покраску с окраской вододисперсионными составами (цвет согласовать с Заказчиком) | м2 | 5,0 |  |  |
| 3 | Устройство горизонтальных стеновых МДФ панелей для защиты стен, шириной 40см. (цвет - согласовать с Заказчиком) | м.п | 7,0 |  |  |
|  | Полы |  |  |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ покрытия полов из линолеума | м2 | 5,9 |  |  |
| 2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 5,9 |  |  |
| 3 | Устройство цементной стяжки, 20 мм | м2 | 5,9 |  |  |
| 4 | Устройство полов из керамогранитых полированных плит (плитка 600х600 мм), цвет - по согласованию с заказчиком | м2 | 5,9 |  |  |
| 5 | Установка плинтусов из керамогранитых полированных плит | м2 | 1,3 |  |  |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Замена розеток (установка двойных розеток), тип и модель согласовать с Заказчиком. | шт. | 3,0 |  |  |
| 2 | Приобретение и установка настенного навесного электрообогревателя (Теплеко), модель, мощность, длину кабеля согласовать с Заказчиком | шт. | 1,0 |  |  |
|  | Прочее |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение и установка эргономического офисного стола (размеры согласовть с Заказчиком) | шт. | 1,0 |  |  |
| - Туалет |  |  |  |  |  |
|  | Потолок |  |  |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 10,3 |  |  |
| 2 | Очистка поверхности щетками | м2 | 10,3 |  |  |
| 3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 10,3 |  |  |
| 4 | Окраска вододисперсионными составами 2 слоя (цвет - по согласованию с заказчиком) | м2 | 10,3 |  |  |
| 5 | Установка подвесного решетчатого (растрового) потолка Грильято (ячейка 50х50мм) с перемонтажем датчиков пожарной сигнализации | м2 | 10,3 |  |  |
|  | Стены |  |  |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ облицовки стен из керамогранитной плитки | м2 | 46,1 |  |  |
| 2 | Облицовка стен керамогранитной плиткой (размер плитки 1200х600мм), цвет - согласовать с заказчиком | м2 | 46,1 |  |  |
| 3 | Приобретение и установка зеркала (размер и дизайн согласовать с заказчиком) | шт. | 1,0 |  |  |
|  | Полы |  |  |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ покрытия полов из керамогранита | м2 | 10,3 |  |  |
| 2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 10,3 |  |  |
| 3 | Устройство цементной стяжки, 20 мм | м2 | 10,3 |  |  |
| 4 | Устройство полов из керамогранитых полированных плит (плитка 600х600 мм), цвет - по согласованию с заказчиком | м2 | 10,3 |  |  |
|  | Двери |  |  |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ деревянных дверных блоков | шт. | 2,0 |  |  |
| 2 | Установка деревянных дверных блоков | шт. | 2,0 |  |  |
| 3 | Установка дверных откосов из ГКЛ и отделкой пластиковыми уголками (цвет-белый) | м2 | 0,8 |  |  |
| 4 | Изготовление и установка информационных табличек | шт. | 1,0 |  |  |
| 5 | ДЕМОНТАЖ перегородок из ПВХ профилей: с дверным блоком | м2 | 6,0 |  |  |
| 6 | Устройство перегородок из дверного профиля ПВХ профилей с дверным блоком (дизайн и цвет согласовать с заказчиком) | м2 | 8,0 |  |  |
|  | Система отопления |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж: радиаторов | шт. | 1,0 |  |  |
| 2 | Приобретение и установка радиаторов (марку радиатора согласовать с Заказчиком) | шт. | 1,0 |  |  |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Смена: выключателя (двухклавишный), тип и модель согласовать с Заказчиком. | шт. | 1,0 |  |  |
|  | Сантехнические работы |  |  |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ раковин | шт. | 3,0 |  |  |
| 2 | Установка раковин со смесителями и подключением к системам водопровода и канализации (модели и тип согласовать с Заказчиком) | шт. | 3,0 |  |  |
| 3 | Приобретение и установка столешницы из искусственного камня (1,5х0,5м) | шт. | 1,0 |  |  |
| 4 | Приобретение и установка сушилки для рук (электропривод, модель - по согласованию с Заказчиком) | шт. | 1,0 |  |  |
| 5 | Приобретение и установка диспенсера для жидкого мыла | шт. | 1,0 |  |  |
| 6 | ДЕМОНТАЖ унитазов с бочком | шт. | 2,0 |  |  |
| 7 | Приобретение и установка унитазов с бочком (с подключением), модель и тип подвода сливного бочка согласовать с Заказчиком. | шт. | 2,0 |  |  |
| 7. Женская раздевалка |  |  |  |  |  |
|  | Потолок |  |  |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 168,0 |  |  |
| 2 | Очистка поверхности щетками | м2 | 168,0 |  |  |
| 3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 168,0 |  |  |
| 4 | Окраска вододисперсиднными составами в 2 слоя (цвет - по согласованию с заказчиком) | м2 | 168,0 |  |  |
| 5 | Установка подвесного решетчатого (растрового) потолка Грильято (ячейка 50х50мм) с перемонтажем датчиков пожарной сигнализации | м2 | 168,0 |  |  |
| 6 | Установка светильников потолочных с декоративной накладкой | шт. | 18,0 |  |  |
|  | Стены |  |  |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ облицовки стен декоративным бумажно-слоистым пластиком по деревянной обрешетке | м2 | 186,5 |  |  |
| 2 | Штукатурка внутренней стороны южной стены, штукатурными песчано-цементными составами толщиной не менее 1 см. | м2 | 74,0 |  |  |
| 3 | Частичная замена деревянного каркаса на металлический каркас из направляющих профилей под ГКЛ | м2 | 19 |  |  |
| 4 | Облицовка стен ГКЛ с акриловым покрытием (цвет - по согласованию с заказчиком) | м2 | 186,5 |  |  |
| 5 | Очистка решеток трубопроводов приточно-вытяжной вентиляции | компл | 1 |  |  |
|  | Полы |  |  |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ покрытия полов из керамогранита | м2 | 168,0 |  |  |
| 2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 168,0 |  |  |
| 3 | Устройство цементной стяжки, 20 мм | м2 | 168,0 |  |  |
| 4 | Устройство полов из керамогранитых полированных плит (плитка 600х600 мм), цвет - по согласованию с заказчиком | м2 | 168,0 |  |  |
| 5 | Установка плинтусов из керамогранитых полированных плит | м2 | 7,5 |  |  |
|  | Двери |  |  |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ деревянных дверных блоков | шт. | 3,0 |  |  |
| 2 | Установка деревянных дверных блоков с доводчиками и перемонтажем электронного замка (СКУД) | шт. | 3,0 |  |  |
| 3 | Установка дверных откосов из ГКЛ и отделкой пластиковыми уголками (цвет-белый) | м2 | 3,0 |  |  |
| 4 | Изготовление и установка информационных табличек | шт. | 3,0 |  |  |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Смена: розеток, тип и модель согласовать с Заказчиком. | шт. | 2,0 |  |  |
| 2 | Смена: выключателей (2 шт.- двухклавишные, 2 шт. - одноклавишные), тип и модель согласовать с Заказчиком. | шт. | 4,0 |  |  |
|  | Система отопления |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж: радиаторов | шт. | 10,0 |  |  |
| 2 | Приобретение и установка радиаторов (марку радиатора согласовать с Заказчиком) | шт. | 10,0 |  |  |
|  | Внутренние оконные откосы |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж пластикового окна (800*1400мм) | шт. | 1,0 |  |  |
| 2 | Монтаж поворотно-откидного пластикового окна (800*1400мм) с двухкамерным стеклопакетом и москитной сеткой. | шт. | 1,0 |  |  |
| 3 | Замена оконной открывной фурнитуры | компл | 9,0 |  |  |
| 4 | ДЕМОНТАЖ оконных пластиковых откосов и подоконников | м2 | 18,8 |  |  |
| 5 | Облицовка оконных откосов пластиком и установка подоконников из ПВХ | м2 | 18,8 |  |  |
| 8. Раздевалка душевой |  |  |  |  |  |
|  | Потолок |  |  |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 13,5 |  |  |
| 2 | Очистка поверхности щетками | м2 | 13,5 |  |  |
| 3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 13,5 |  |  |
| 4 | Окраска вододисперсионными составами 2 слоя (цвет - по согласованию с заказчиком) | м2 | 13,5 |  |  |
| 5 | Установка подвесного решетчатого (растрового) потолка Грильято (ячейка 50х50мм) с перемонтажем датчиков пожарной сигнализации | м2 | 13,5 |  |  |
| 6 | Установка светильников потолочных с декоративной накладкой | шт. | 3,0 |  |  |
|  | Стены |  |  |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ облицовки стен из керамогранитной плитки | м2 | 43,8 |  |  |
| 2 | Облицовка стен керамогранитной плиткой (размер плитки 1200х600мм), цвет - согласовать с заказчиком | м2 | 43,8 |  |  |
| 3 | Приобретение и установка зеркала (размер и дизайн согласовать с заказчиком) | шт. | 1,0 |  |  |
|  | Полы |  |  |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ покрытия полов из керамогранита | м2 | 13,5 |  |  |
| 2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 13,5 |  |  |
| 3 | Устройство цементной стяжки, 20 мм | м2 | 13,5 |  |  |
| 4 | Устройство полов из керамогранитых полированных плит (плитка 600х600 мм), цвет - по согласованию с заказчиком | м2 | 13,5 |  |  |
| 5 | Двери |  |  |  |  |
| 6 | ДЕМОНТАЖ деревянных дверных блоков | шт. | 2,0 |  |  |
| 7 | Установка дверного блока с доводчиком из дверного профиля ПВХ и вентиляционной решеткой 400х400мм (дизайн двери согласовать с заказчиком) | шт. | 2,0 |  |  |
| 8 | Установка дверных откосов из ГКЛ и отделкой пластиковыми уголками (цвет-белый) | м2 | 1,6 |  |  |
| 9 | Изготовление и установка информационных табличек | шт. | 1,0 |  |  |
|  | Прочее |  |  |  |  |
|  | Приобретение и установка деревянных лавок | шт. | 4,0 |  |  |
|  | Приобретение и установка настенных вешалок (крючков) | компл | 1,0 |  |  |
|  | Приобретение и установка держателя для фена | шт. | 1,0 |  |  |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение и Замена выключателей (тип и модель согласовать с Заказчиком) | шт. | 3,0 |  |  |
| 2 | Установка и подключение розетки (одинарной, тип и модель согласовать с Заказчиком), с прокладкой провода в кабель-канале. | шт. | 1,0 |  |  |
| 9. Душевая |  |  |  |  |  |
|  | Потолок |  |  |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 24,4 |  |  |
| 2 | Очистка поверхности щетками | м2 | 24,4 |  |  |
| 3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 24,4 |  |  |
| 4 | Окраска вододисперсиднными составами 2 слоя (цвет - по согласованию с заказчиком) | м2 | 24,4 |  |  |
| 5 | Установка подвесного решетчатого (растрового) потолка Грильято с перемонтажем датчиков пожарной сигнализации (ячейка 50*50мм) | м2 | 24,4 |  |  |
| 6 | Установка светильников потолочных с декоративной накладкой | шт. | 4,0 |  |  |
|  | Стены |  |  |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ перегородок из ПВХ профилей | м2 | 30,0 |  |  |
| 2 | Устройство перегородок из дверного ПВХ профиля (цвет и дизайн согласовать с заказчиком) | м2 | 30,0 |  |  |
| 3 | Облицовка стен керамогранитной плиткой (размер плитки 1200х600мм), цвет - согласовать с заказчиком | м2 | 54,4 |  |  |
| 4 | Устройство короба коммуникации и его облицовка пластиковыми панелями (с устройством смотрового лючка - 1шт.), цвет и дизайн - согласовать с заказчиком | м2 | 3,0 |  |  |
| 5 | Установка одноярусной полочки для ванной, модель и места установки согласовать с Заказчиком | шт. | 10 |  |  |
|  | Полы |  |  |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ покрытия полов из керамогранита | м2 | 24,4 |  |  |
| 2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 24,4 |  |  |
| 3 | Устройство цементной стяжки, 20 мм с разуклонкой, согласно существующим точкам слива. | м2 | 24,4 |  |  |
| 4 | Устройство полов из керамогранитых полированных плит (плитка 600х600 мм), цвет - по согласованию с заказчиком | м3 | 24,4 |  |  |
| 5 | Установка трапиков (4 шт. по 0,5 м) | м | 2,0 |  |  |
|  | Сантехнические работы |  |  |  |  |
| 1 | Смена смесителей с душевой лейкой, с подводкой коммуникаций. Модель и тип согласовать с Заказчиком. | шт. | 10,0 |  |  |
| 2 | Устройство хозяйственного крана (гор/хол) с заменой трубопроводов и присоединением резинового шланга (10м). Модель и тип согласовать с Заказчиком. | шт. | 10,0 |  |  |
|  | Система отопления |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж: радиаторов | шт. | 1,0 |  |  |
| 2 | Приобретение и установка радиаторов (марку радиатора согласовать согласовать с Заказчиком) | шт. | 1,0 |  |  |
| 10. Бытовая комната |  |  |  |  |  |
|  | Потолок |  |  |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 12,6 |  |  |
| 2 | Очистка поверхности щетками | м2 | 12,6 |  |  |
| 3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 12,6 |  |  |
| 4 | Окраска вододисперсионными составами 2 слоя (цвет - по согласованию с заказчиком) | м2 | 12,6 |  |  |
| 5 | Установка подвесного решетчатого (растрового) потолка Грильято (ячейка 50х50мм) с перемонтажем датчиков пожарной сигнализации | м2 | 12,6 |  |  |
| 6 | Установка светильников потолочных с декоративной накладкой | шт. | 2,0 |  |  |
|  | Стены |  |  |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ облицовки стен из пластиковых панелей по существующей деревянной обрешетке | м2 | 25,8 |  |  |
| 2 | Частичная замена деревянного каркаса на металлический каркас из направляющих профилей под ГКЛ | м2 | 3 |  |  |
| 3 | Облицовка стен ГКЛ с акриловым покрытием (цвет - по согласованию с заказчиком) | м2 | 25,8 |  |  |
|  | Полы |  |  |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ покрытия полов из керамогранита | м2 | 12,6 |  |  |
| 2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 12,6 |  |  |
| 3 | Устройство цементной стяжки, 20 мм | м2 | 12,6 |  |  |
| 4 | Устройство полов из керамогранитых полированных плит (плитка 600х600 мм), цвет - по согласованию с заказчиком | м2 | 12,6 |  |  |
| 5 | Установка плинтусов из керамогранитых полированных плит | м2 | 1,3 |  |  |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Смена: розеток (двухклавишная), модель и тип согласовать с Заказчиком. | шт. | 1,0 |  |  |
| 2 | Смена: выключателей, модель и тип согласовать с Заказчиком. | шт. | 1,0 |  |  |
| 11. Тамбур |  |  |  |  |  |
|  | Потолок |  |  |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 3,2 |  |  |
| 2 | Очистка поверхности щетками | м2 | 3,2 |  |  |
| 3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 3,2 |  |  |
| 4 | Окраска вододисперсионными составами 2 слоя (цвет - по согласованию с заказчиком) | м2 | 3,2 |  |  |
| 5 | Установка подвесного решетчатого (растрового) потолка Грильято (ячейка 50х50мм) с перемонтажем датчиков пожарной сигнализации | м2 | 3,2 |  |  |
| 6 | Установка светильников потолочных с декоративной накладкой | шт. | 1,0 |  |  |
|  | Стены |  |  |  |  |
| 1 | Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под ГКЛ | м2 | 6,8 |  |  |
| 2 | Облицовка стен ГКЛ с акриловым покрытием (цвет - по согласованию с заказчиком) | м2 | 6,8 |  |  |
| 3 | Перемонтаж электромагнитного замка | шт. | 1,0 |  |  |
| 4 | Установка светодиодной таблички «Выход» с подключением | шт. | 1,0 |  |  |
|  | Двери |  |  |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ деревянных дверных блоков | шт. | 1,0 |  |  |
| 2 | Установка деревянного дверного блока с доводчиком | шт. | 1,0 |  |  |
| 3 | Установка дверных откосов из ГКЛ и отделкой пластиковыми уголками (цвет-белый) | м2 | 0,8 |  |  |
| 4 | Установка откосных пластиковых уголков по периметру откосов (2 дверных проема) | м.п. | 10,0 |  |  |
| 5 | Изготовление и установка информационных табличек | шт. | 1,0 |  |  |
|  | Полы |  |  |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ покрытия полов из керамогранита | м2 | 3,2 |  |  |
| 2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 3,2 |  |  |
| 3 | Устройство цементной стяжки, 20 мм | м2 | 3,2 |  |  |
| 3 | Устройство полов из керамогранитых полированных плит (плитка 600х600 мм), цвет - по согласованию с заказчиком | м2 | 3,2 |  |  |
| 4 | Установка плинтусов из керамогранитых полированных плит | м2 | 0,7 |  |  |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Смена выключателей, модель и тип согласовать с Заказчиком. | шт. | 1,0 |  |  |
| 12. Коридор с лестничным маршем |  |  |  |  |  |
|  | Потолок |  |  |  |  |
| 1 | Заделка трещин, шпатлевка потолка | м2 | 12,2 |  |  |
|  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами, в 2 слоя (цвет - по согласованию с заказчиком) | м2 | 12,2 |  |  |
|  | Стены |  |  |  |  |
| 1 | Шпатлевка стен (тонкий слой до 3мм) | м2 | 90 |  |  |
| 2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 90 |  |  |
| 3 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами в 2 слоя (цвет – по согласованию с заказчиком) | м2 | 90 |  |  |
| 4 | Установка светодиодной таблички «Выход» с подключением | шт. | 1,0 |  |  |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Смена выключателей, модель и тип согласовать с Заказчиком. | шт. | 1,0 |  |  |
| 13. Оконные проемы с внешней стороны |  |  |  |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ наружних откосов и отливов оконных проемов АБК | м2 | 190,0 |  |  |
| 2 | Облицовка наружних оконных проемов АБК пластиковыми откосами и отливами (тип пластика согласовать с заказчиком) | м2 | 190,0 |  |  |
| - ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАЖ |  |  |  |  |  |
| 1 | Окраска стен коридора водно-дисперсионными акриловыми составами в 2 слоя (цвет – по согласованию с заказчиком), с затиркой трещин шпатлёвочными составами. | м2 | 55 |  |  |
| 2 | Окраска стен проходной комнаты водно-дисперсионными акриловыми составами в 2 слоя (цвет – по согласованию с заказчиком), с затиркой трещин шпатлёвочными составами. | м2 | 58 |  |  |
| 3 | Окраска стен кабинета отдела связи водно-дисперсионными акриловыми составами в 2 слоя (цвет – по согласованию с заказчиком), с затиркой трещин шпатлёвочными составами. | м2 | 59 |  |  |
| 4 | Демонтаж напольного линолеумного покрытия | м2 | 19,6 |  |  |
| 5 | Устройство цементной стяжки, 20 мм | м2 | 19,6 |  |  |
| 6 | Устройство полов из керамогранитых полированных плит (плитка 600х600 мм), цвет - по согласованию с заказчиком | м2 | 19,6 |  |  |
| 7 | Установка плинтусов из керамогранитных полированных плит | м2 | 2 |  |  |
| - УКРЕПЛЕНИЕ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство дополнительной обрешетки кровли (доска 25*100мм, 6м – 20 шт) | м3 | 0,3 |  |  |
| 2 | Укрепления кровельного покрытия из профлиста кровельными саморезами (не менее 5 шт. на 1 м2) | м2 | 700 |  |  |

Всего на сумму ______________ (___________________) рублей ________ копеек, без НДС

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Директор ООО «Руссоль» ______________________ С.В. Черный | ___________________ __________________ /____________/ |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 2

к Договору подряда №______

от «___» _____________2025 г.

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту помещений 1-го, технического этажей, замене внешних оконных откосов и отливов, укрепление кровельного покрытия здания АБК ЦДПС Илецксоль по адресу: Оренбургская обл. г. Соль-Илецк, ул. Южная 1/1.

Необходимо провести ремонт помещений 1-го, технического этажей, замене внешних оконных откосов и отливов, укрепление кровельного покрытия здания АБК ЦДПС Илецксоль по адресу: Оренбургская обл. г. Соль-Илецк, ул. Южная 1/1.

При ремонте необходимо соблюдать меры предосторожности для сохранения целостности и работоспособности: несущих конструкций, теплового контура, систем электроснабжения, водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования, пожарной сигнализации, слаботочных систем. На протяжении всего периода ремонта на всех участках производства работ соблюдать чистоту и порядок.

Фактические объемы работ и материалов уточняются Подрядчиком до проведения тендера по определению подрядной организации на выполнение работ по ремонту помещений 1-го, технического этажей, замене внешних оконных откосов и отливов, укрепление кровельного покрытия здания АБК и согласовываются с Заказчиком.

Данные по объекту и требования:

- Основа для выполнения работ - Техническое задание ООО «Руссоль».

- Сведения об участке проведения работ - Оренбургская обл. г. Соль-Илецк, ул. Южная 1/1.

- Заказчик – ООО «Руссоль»

- Исполнитель - определяется по результатам тендера.

- Срок выполнения работ – 90 календарных дней.

- Перечень выполняемых работ:

| № п/п | Наименование | Ед изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 ЭТАЖ |  |  |  |
| - Коридор |  |  |  |
|  | Потолок |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 24,2 |
| 2 | Очистка поверхности щетками | м2 | 24,2 |
| 3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 24,2 |
| 4 | Окраска вододисперсионными составами в 2 слоя (цвет - по согласованию с заказчиком) | м2 | 24,2 |
| 5 | Установка подвесного решетчатого (растрового) потолка Грильято (ячейка 50х50мм) с перемонтажем датчиков пожарной сигнализации. | м2 | 24,2 |
| 6 | Установка светильников потолочных с декоративной накладкой | шт. | 3,0 |
|  | Стены |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ облицовки стен из пластиковых панелей по существующей деревянной обрешетке | м2 | 64,5 |
| 2 | Частичная замена деревянного каркаса на металлический каркас из направляющих профилей под ГКЛ | м2 | 6,0 |
| 3 | Облицовка стен ГКЛ с акриловым покрытием (цвет - по согласованию с заказчиком) | м2 | 64,5 |
|  | Полы |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ покрытия полов из керамогранита | м2 | 24,2 |
| 2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 24,2 |
| 3 | Устройство цементной стяжки, 20 мм | м2 | 24,2 |
| 3 | Устройство полов из керамогранитых полированных плит (плитка 600х600 мм), цвет - по согласованию с заказчиком | м2 | 24,2 |
| 4 | Установка плинтусов из керамогранитных полированных плит | м2 | 2,5 |
|  | Двери |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ деревянных дверных блоков | шт. | 3,0 |
| 2 | Расширение дверных проемов до ширины 0,8м | шт. | 3 |
| 3 | Установка противопожарной двери (2,05*0,8 м) в хоз. помещение (склад Геологов) | шт. | 1 |
| 4 | Установка деревянных дверных блоков 0,8*2,05м (2 шт.); установка деревянного дверного блока 0,8*2,05м с доводчиком - 1 шт. | шт. | 3,0 |
| 5 | Установка дверных откосов из ГКЛ и отделкой пластиковыми уголками (цвет-белый) | м2 | 1,2 |
| 6 | Изготовление и установка информационных табличек | шт. | 5,0 |
|  | Замена пластиковой перегородки |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ перегородки из ПВХ профиля с дверным блоком | м2 | 8,0 |
| 2 | Устройство перегородки из гипсокартонных листов (ГКЛ с акриловым покрытием) с дверным проемом. | м2 | 8,0 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
| 1 | Замена выключателей (тип и модель согласовать с Заказчиком) | шт. | 5,0 |
|  | Система отопления |  |  |
| 1 | Демонтаж радиаторов | шт. | 1,0 |
| 2 | Приобретение и установка радиаторов (марку радиатора согласовать с Заказчиком) | шт. | 1,0 |
|  | Окно |  |  |
| 1 | Демонтаж пластикового окна (800*1400мм) | шт. | 1,0 |
| 2 | Монтаж поворотно-откидного пластикового окна (800*1400мм) с двухкамерным стеклопакетом и москитной сеткой. | шт. | 1,0 |
| 3 | ДЕМОНТАЖ оконных пластиковых откосов и подоконника | м2 | 1,9 |
| 4 | Облицовка оконных откосов ГКЛ и установка подоконника из ПВХ | м2 | 1,9 |
| - Комната хранения уборочного инвентаря (проходная) |  |  |  |
|  | Потолок |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 9,1 |
| 2 | Очистка поверхности щетками | м2 | 9,1 |
| 3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 9,1 |
| 4 | Окраска вододисперсиднными составами в 2 слоя (цвет - по согласованию с заказчиком) | м2 | 9,1 |
| 5 | Установка подвесного решетчатого (растрового) потолка Грильято (ячейка 50х50мм) с перемонтажем датчиков пожарной сигнализации | м2 | 9,1 |
| 6 | Установка светильников потолочных с декоративной накладкой | шт. | 1,0 |
|  | Стены |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ Облицовки стен из пластиковых панелей по существующей деревянной обрешетке | м2 | 30,2 |
| 2 | Частичная замена деревянного каркаса на металлический каркас из направляющих профилей под ГКЛ | м2 | 3,0 |
| 3 | Облицовка стен ГКЛ с акриловым покрытием (цвет - по согласованию с заказчиком) | м2 | 30,2 |
|  | Полы |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ покрытия полов из керамогранита | м2 | 9,1 |
| 2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 9,1 |
| 3 | Устройство цементной стяжки, 20 мм | м2 | 9,1 |
| 4 | Устройство полов из керамогранитных полированных плит (плитка 600х600 мм), цвет - по согласованию с заказчиком | м2 | 9,1 |
| 5 | Установка плинтусов из керамогранитных полированных плит | м2 | 1,5 |
| - Бытовая комната (комната водителей) |  |  |  |
|  | Потолок |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 11,2 |
| 2 | Очистка поверхности щетками | м2 | 11,2 |
| 3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 11,2 |
| 4 | Окраска вододисперсионными составами в 2 слоя (цвет - по согласованию с заказчиком) | м2 | 11,2 |
| 5 | Установка подвесного решетчатого (растрового) потолка Грильято (ячейка 50х50мм) с перемонтажем датчиков пожарной сигнализации | м2 | 11,2 |
| 6 | Установка светильников потолочных с декоративной накладкой | шт. | 2,0 |
|  | Стены |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ Облицовки стен из пластиковых панелей по существующей деревянной обрешетке | м2 | 33,0 |
| 2 | Частичная замена деревянного каркаса на металлический каркас из направляющих профилей под ГКЛ | м2 | 3,3 |
| 3 | Облицовка стен ГКЛ с акриловым покрытием (цвет - по согласованию с заказчиком) | м2 | 33,0 |
|  | Полы |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ покрытия полов из керамогранита с демонтажем существующего металлического люка. | м2 | 11,2 |
| 2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 11,2 |
| 3 | Устройство цементной стяжки, 20 мм | м2 | 11,2 |
| 4 | Устройство полов из керамогранитных полированных плит (плитка 600х600 мм), цвет - по согласованию с заказчиком | м2 | 11,2 |
| 5 | Установка плинтусов из керамогранитных полированных плит | м2 | 1,4 |
| 6 | Установка металлического люка на гидравлических открывных стойках (размер 1,10х1,10м) | шт. | 1,0 |
|  | Окно |  |  |
| 1 | Демонтаж пластикового окна (800*1400мм) | шт. | 1,0 |
| 2 | Монтаж поворотно-откидного пластикового окна (800*1400мм) с двухкамерным стеклопакетом и москитной сеткой. | шт. | 1,0 |
| 3 | ДЕМОНТАЖ оконных пластиковых откосов и подоконника | м2 | 1,9 |
| 4 | Облицовка оконных откосов ГКЛ и установка подоконника из ПВХ | м2 | 1,9 |
| 5 | Система отопления |  |  |
| 6 | Демонтаж радиаторов | шт. | 1,0 |
| 7 | Приобретение и установка радиаторов (марку радиатора согласовать с Заказчиком) | шт. | 1,0 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
| 1 | Замена розеток (установка 2 двойных электрических розеток и 1 телефонной розетки), | шт. | 3,0 |
| - Хозяйственное помещение (склад Геолога) |  |  |  |
|  | Потолок |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 6,4 |
| 2 | Очистка поверхности щетками | м2 | 6,4 |
| 3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 6,4 |
| 4 | Окраска вододисперсионными составами в 2 слоя (цвет - по согласованию с заказчиком) | м2 | 6,4 |
| 5 | Установка подвесного решетчатого (растрового) потолка Грильято (ячейка 50х50мм) с перемонтажем датчиков пожарной сигнализации | м2 | 6,4 |
| 6 | Установка светильников потолочных с декоративной накладкой | шт. | 1,0 |
|  | Стены |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ Облицовки стен из пластиковых панелей по существующей деревянной обрешетке | м2 | 33,0 |
| 2 | Частичная замена деревянного каркаса на металлический каркас из направляющих профилей под ГКЛ | м2 | 3,3 |
| 3 | Облицовка стен ГКЛ с акриловым покрытием (цвет - по согласованию с заказчиком) | м2 | 33,0 |
| 4 | Демонтаж/монтаж деревянных стеллажей | компл | 1,0 |
|  | Полы |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ покрытия полов из линолеума | м2 | 6,4 |
| 2 | Устройство полов из линолеума | м2 | 6,4 |
| 3 | Установка напольных пластиковых плинтусов | м.п. | 8,2 |
| 5. Комната охраны |  |  |  |
|  | Потолок |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 5,9 |
| 2 | Очистка поверхности щетками | м2 | 5,9 |
| 3 | Покрытие поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 5,9 |
| 4 | Окраска вододисперсионными составами 2 слоя (цвет - по согласованию с заказчиком) | м2 | 5,9 |
| 5 | Установка подвесного решетчатого (растрового) потолка Грильято (ячейка 50х50мм) с перемонтажем датчиков пожарной сигнализации | м2 | 5,9 |
| 6 | Установка светильников потолочных с декоративной накладкой | шт. | 1,0 |
|  | Стены |  |  |
| 1 | Установка пластикового кабель-канала | м.п | 5,0 |
| 2 | Поклейка стеновых виниловых обоев под покраску с окраской вододисперсионными составами (цвет согласовать с Заказчиком) | м2 | 5,0 |
| 3 | Устройство горизонтальных стеновых МДФ панелей для защиты стен, шириной 40см. (цвет - согласовать с Заказчиком) | м.п | 7,0 |
|  | Полы |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ покрытия полов из линолеума | м2 | 5,9 |
| 2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 5,9 |
| 3 | Устройство цементной стяжки, 20 мм | м2 | 5,9 |
| 4 | Устройство полов из керамогранитых полированных плит (плитка 600х600 мм), цвет - по согласованию с заказчиком | м2 | 5,9 |
| 5 | Установка плинтусов из керамогранитых полированных плит | м2 | 1,3 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
| 1 | Замена розеток (установка двойных розеток), тип и модель согласовать с Заказчиком. | шт. | 3,0 |
| 2 | Приобретение и установка настенного навесного электрообогревателя (Теплеко), модель, мощность, длину кабеля согласовать с Заказчиком | шт. | 1,0 |
|  | Прочее |  |  |
| 1 | Приобретение и установка эргономического офисного стола (размеры согласовть с Заказчиком) | шт. | 1,0 |
| - Туалет |  |  |  |
|  | Потолок |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 10,3 |
| 2 | Очистка поверхности щетками | м2 | 10,3 |
| 3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 10,3 |
| 4 | Окраска вододисперсионными составами 2 слоя (цвет - по согласованию с заказчиком) | м2 | 10,3 |
| 5 | Установка подвесного решетчатого (растрового) потолка Грильято (ячейка 50х50мм) с перемонтажем датчиков пожарной сигнализации | м2 | 10,3 |
|  | Стены |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ облицовки стен из керамогранитной плитки | м2 | 46,1 |
| 2 | Облицовка стен керамогранитной плиткой (размер плитки 1200х600мм), цвет - согласовать с заказчиком | м2 | 46,1 |
| 3 | Приобретение и установка зеркала (размер и дизайн согласовать с заказчиком) | шт. | 1,0 |
|  | Полы |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ покрытия полов из керамогранита | м2 | 10,3 |
| 2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 10,3 |
| 3 | Устройство цементной стяжки, 20 мм | м2 | 10,3 |
| 4 | Устройство полов из керамогранитых полированных плит (плитка 600х600 мм), цвет - по согласованию с заказчиком | м2 | 10,3 |
|  | Двери |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ деревянных дверных блоков | шт. | 2,0 |
| 2 | Установка деревянных дверных блоков | шт. | 2,0 |
| 3 | Установка дверных откосов из ГКЛ и отделкой пластиковыми уголками (цвет-белый) | м2 | 0,8 |
| 4 | Изготовление и установка информационных табличек | шт. | 1,0 |
| 5 | ДЕМОНТАЖ перегородок из ПВХ профилей: с дверным блоком | м2 | 6,0 |
| 6 | Устройство перегородок из дверного профиля ПВХ профилей с дверным блоком (дизайн и цвет согласовать с заказчиком) | м2 | 8,0 |
|  | Система отопления |  |  |
| 1 | Демонтаж: радиаторов | шт. | 1,0 |
| 2 | Приобретение и установка радиаторов (марку радиатора согласовать с Заказчиком) | шт. | 1,0 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
| 1 | Смена: выключателя (двухклавишный), тип и модель согласовать с Заказчиком. | шт. | 1,0 |
|  | Сантехнические работы |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ раковин | шт. | 3,0 |
| 2 | Установка раковин со смесителями и подключением к системам водопровода и канализации (модели и тип согласовать с Заказчиком) | шт. | 3,0 |
| 3 | Приобретение и установка столешницы из искусственного камня (1,5х0,5м) | шт. | 1,0 |
| 4 | Приобретение и установка сушилки для рук (электропривод, модель - по согласованию с Заказчиком) | шт. | 1,0 |
| 5 | Приобретение и установка диспенсера для жидкого мыла | шт. | 1,0 |
| 6 | ДЕМОНТАЖ унитазов с бочком | шт. | 2,0 |
| 7 | Приобретение и установка унитазов с бочком (с подключением), модель и тип подвода сливного бочка согласовать с Заказчиком. | шт. | 2,0 |
| 7. Женская раздевалка |  |  |  |
|  | Потолок |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 168,0 |
| 2 | Очистка поверхности щетками | м2 | 168,0 |
| 3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 168,0 |
| 4 | Окраска вододисперсиднными составами в 2 слоя (цвет - по согласованию с заказчиком) | м2 | 168,0 |
| 5 | Установка подвесного решетчатого (растрового) потолка Грильято (ячейка 50х50мм) с перемонтажем датчиков пожарной сигнализации | м2 | 168,0 |
| 6 | Установка светильников потолочных с декоративной накладкой | шт. | 18,0 |
|  | Стены |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ облицовки стен декоративным бумажно-слоистым пластиком по деревянной обрешетке | м2 | 186,5 |
| 2 | Штукатурка внутренней стороны южной стены, штукатурными песчано-цементными составами толщиной не менее 1 см. | м2 | 74,0 |
| 3 | Частичная замена деревянного каркаса на металлический каркас из направляющих профилей под ГКЛ | м2 | 19 |
| 4 | Облицовка стен ГКЛ с акриловым покрытием (цвет - по согласованию с заказчиком) | м2 | 186,5 |
| 5 | Очистка решеток трубопроводов приточно-вытяжной вентиляции | компл | 1 |
|  | Полы |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ покрытия полов из керамогранита | м2 | 168,0 |
| 2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 168,0 |
| 3 | Устройство цементной стяжки, 20 мм | м2 | 168,0 |
| 4 | Устройство полов из керамогранитых полированных плит (плитка 600х600 мм), цвет - по согласованию с заказчиком | м2 | 168,0 |
| 5 | Установка плинтусов из керамогранитых полированных плит | м2 | 7,5 |
|  | Двери |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ деревянных дверных блоков | шт. | 3,0 |
| 2 | Установка деревянных дверных блоков с доводчиками и перемонтажем электронного замка (СКУД) | шт. | 3,0 |
| 3 | Установка дверных откосов из ГКЛ и отделкой пластиковыми уголками (цвет-белый) | м2 | 3,0 |
| 4 | Изготовление и установка информационных табличек | шт. | 3,0 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
| 1 | Смена: розеток, тип и модель согласовать с Заказчиком. | шт. | 2,0 |
| 2 | Смена: выключателей (2 шт.- двухклавишные, 2 шт. - одноклавишные), тип и модель согласовать с Заказчиком. | шт. | 4,0 |
|  | Система отопления |  |  |
| 1 | Демонтаж: радиаторов | шт. | 10,0 |
| 2 | Приобретение и установка радиаторов (марку радиатора согласовать с Заказчиком) | шт. | 10,0 |
|  | Внутренние оконные откосы |  |  |
| 1 | Демонтаж пластикового окна (800*1400мм) | шт. | 1,0 |
| 2 | Монтаж поворотно-откидного пластикового окна (800*1400мм) с двухкамерным стеклопакетом и москитной сеткой. | шт. | 1,0 |
| 3 | Замена оконной открывной фурнитуры | компл | 9,0 |
| 4 | ДЕМОНТАЖ оконных пластиковых откосов и подоконников | м2 | 18,8 |
| 5 | Облицовка оконных откосов пластиком и установка подоконников из ПВХ | м2 | 18,8 |
| 8. Раздевалка душевой |  |  |  |
|  | Потолок |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 13,5 |
| 2 | Очистка поверхности щетками | м2 | 13,5 |
| 3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 13,5 |
| 4 | Окраска вододисперсионными составами 2 слоя (цвет - по согласованию с заказчиком) | м2 | 13,5 |
| 5 | Установка подвесного решетчатого (растрового) потолка Грильято (ячейка 50х50мм) с перемонтажем датчиков пожарной сигнализации | м2 | 13,5 |
| 6 | Установка светильников потолочных с декоративной накладкой | шт. | 3,0 |
|  | Стены |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ облицовки стен из керамогранитной плитки | м2 | 43,8 |
| 2 | Облицовка стен керамогранитной плиткой (размер плитки 1200х600мм), цвет - согласовать с заказчиком | м2 | 43,8 |
| 3 | Приобретение и установка зеркала (размер и дизайн согласовать с заказчиком) | шт. | 1,0 |
|  | Полы |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ покрытия полов из керамогранита | м2 | 13,5 |
| 2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 13,5 |
| 3 | Устройство цементной стяжки, 20 мм | м2 | 13,5 |
| 4 | Устройство полов из керамогранитых полированных плит (плитка 600х600 мм), цвет - по согласованию с заказчиком | м2 | 13,5 |
| 5 | Двери |  |  |
| 6 | ДЕМОНТАЖ деревянных дверных блоков | шт. | 2,0 |
| 7 | Установка дверного блока с доводчиком из дверного профиля ПВХ и вентиляционной решеткой 400х400мм (дизайн двери согласовать с заказчиком) | шт. | 2,0 |
| 8 | Установка дверных откосов из ГКЛ и отделкой пластиковыми уголками (цвет-белый) | м2 | 1,6 |
| 9 | Изготовление и установка информационных табличек | шт. | 1,0 |
|  | Прочее |  |  |
|  | Приобретение и установка деревянных лавок | шт. | 4,0 |
|  | Приобретение и установка настенных вешалок (крючков) | компл | 1,0 |
|  | Приобретение и установка держателя для фена | шт. | 1,0 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
| 1 | Приобретение и Замена выключателей (тип и модель согласовать с Заказчиком) | шт. | 3,0 |
| 2 | Установка и подключение розетки (одинарной, тип и модель согласовать с Заказчиком), с прокладкой провода в кабель-канале. | шт. | 1,0 |
| 9. Душевая |  |  |  |
|  | Потолок |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 24,4 |
| 2 | Очистка поверхности щетками | м2 | 24,4 |
| 3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 24,4 |
| 4 | Окраска вододисперсиднными составами 2 слоя (цвет - по согласованию с заказчиком) | м2 | 24,4 |
| 5 | Установка подвесного решетчатого (растрового) потолка Грильято с перемонтажем датчиков пожарной сигнализации (ячейка 50*50мм) | м2 | 24,4 |
| 6 | Установка светильников потолочных с декоративной накладкой | шт. | 4,0 |
|  | Стены |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ перегородок из ПВХ профилей | м2 | 30,0 |
| 2 | Устройство перегородок из дверного ПВХ профиля (цвет и дизайн согласовать с заказчиком) | м2 | 30,0 |
| 3 | Облицовка стен керамогранитной плиткой (размер плитки 1200х600мм), цвет - согласовать с заказчиком | м2 | 54,4 |
| 4 | Устройство короба коммуникации и его облицовка пластиковыми панелями (с устройством смотрового лючка - 1шт.), цвет и дизайн - согласовать с заказчиком | м2 | 3,0 |
| 5 | Установка одноярусной полочки для ванной, модель и места установки согласовать с Заказчиком | шт. | 10 |
|  | Полы |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ покрытия полов из керамогранита | м2 | 24,4 |
| 2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 24,4 |
| 3 | Устройство цементной стяжки, 20 мм с разуклонкой, согласно существующим точкам слива. | м2 | 24,4 |
| 4 | Устройство полов из керамогранитых полированных плит (плитка 600х600 мм), цвет - по согласованию с заказчиком | м3 | 24,4 |
| 5 | Установка трапиков (4 шт. по 0,5 м) | м | 2,0 |
|  | Сантехнические работы |  |  |
| 1 | Смена смесителей с душевой лейкой, с подводкой коммуникаций. Модель и тип согласовать с Заказчиком. | шт. | 10,0 |
| 2 | Устройство хозяйственного крана (гор/хол) с заменой трубопроводов и присоединением резинового шланга (10м). Модель и тип согласовать с Заказчиком. | шт. | 10,0 |
|  | Система отопления |  |  |
| 1 | Демонтаж: радиаторов | шт. | 1,0 |
| 2 | Приобретение и установка радиаторов (марку радиатора согласовать согласовать с Заказчиком) | шт. | 1,0 |
| 10. Бытовая комната |  |  |  |
|  | Потолок |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 12,6 |
| 2 | Очистка поверхности щетками | м2 | 12,6 |
| 3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 12,6 |
| 4 | Окраска вододисперсионными составами 2 слоя (цвет - по согласованию с заказчиком) | м2 | 12,6 |
| 5 | Установка подвесного решетчатого (растрового) потолка Грильято (ячейка 50х50мм) с перемонтажем датчиков пожарной сигнализации | м2 | 12,6 |
| 6 | Установка светильников потолочных с декоративной накладкой | шт. | 2,0 |
|  | Стены |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ облицовки стен из пластиковых панелей по существующей деревянной обрешетке | м2 | 25,8 |
| 2 | Частичная замена деревянного каркаса на металлический каркас из направляющих профилей под ГКЛ | м2 | 3 |
| 3 | Облицовка стен ГКЛ с акриловым покрытием (цвет - по согласованию с заказчиком) | м2 | 25,8 |
|  | Полы |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ покрытия полов из керамогранита | м2 | 12,6 |
| 2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 12,6 |
| 3 | Устройство цементной стяжки, 20 мм | м2 | 12,6 |
| 4 | Устройство полов из керамогранитых полированных плит (плитка 600х600 мм), цвет - по согласованию с заказчиком | м2 | 12,6 |
| 5 | Установка плинтусов из керамогранитых полированных плит | м2 | 1,3 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
| 1 | Смена: розеток (двухклавишная), модель и тип согласовать с Заказчиком. | шт. | 1,0 |
| 2 | Смена: выключателей, модель и тип согласовать с Заказчиком. | шт. | 1,0 |
| 11. Тамбур |  |  |  |
|  | Потолок |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 3,2 |
| 2 | Очистка поверхности щетками | м2 | 3,2 |
| 3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 3,2 |
| 4 | Окраска вододисперсионными составами 2 слоя (цвет - по согласованию с заказчиком) | м2 | 3,2 |
| 5 | Установка подвесного решетчатого (растрового) потолка Грильято (ячейка 50х50мм) с перемонтажем датчиков пожарной сигнализации | м2 | 3,2 |
| 6 | Установка светильников потолочных с декоративной накладкой | шт. | 1,0 |
|  | Стены |  |  |
| 1 | Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под ГКЛ | м2 | 6,8 |
| 2 | Облицовка стен ГКЛ с акриловым покрытием (цвет - по согласованию с заказчиком) | м2 | 6,8 |
| 3 | Перемонтаж электромагнитного замка | шт. | 1,0 |
| 4 | Установка светодиодной таблички «Выход» с подключением | шт. | 1,0 |
|  | Двери |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ деревянных дверных блоков | шт. | 1,0 |
| 2 | Установка деревянного дверного блока с доводчиком | шт. | 1,0 |
| 3 | Установка дверных откосов из ГКЛ и отделкой пластиковыми уголками (цвет-белый) | м2 | 0,8 |
| 4 | Установка откосных пластиковых уголков по периметру откосов (2 дверных проема) | м.п. | 10,0 |
| 5 | Изготовление и установка информационных табличек | шт. | 1,0 |
|  | Полы |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ покрытия полов из керамогранита | м2 | 3,2 |
| 2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 3,2 |
| 3 | Устройство цементной стяжки, 20 мм | м2 | 3,2 |
| 3 | Устройство полов из керамогранитых полированных плит (плитка 600х600 мм), цвет - по согласованию с заказчиком | м2 | 3,2 |
| 4 | Установка плинтусов из керамогранитых полированных плит | м2 | 0,7 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
| 1 | Смена выключателей, модель и тип согласовать с Заказчиком. | шт. | 1,0 |
| 12. Коридор с лестничным маршем |  |  |  |
|  | Потолок |  |  |
| 1 | Заделка трещин, шпатлевка потолка | м2 | 12,2 |
|  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами, в 2 слоя (цвет - по согласованию с заказчиком) | м2 | 12,2 |
|  | Стены |  |  |
| 1 | Шпатлевка стен (тонкий слой до 3мм) | м2 | 90 |
| 2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 90 |
| 3 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами в 2 слоя (цвет – по согласованию с заказчиком) | м2 | 90 |
| 4 | Установка светодиодной таблички «Выход» с подключением | шт. | 1,0 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
| 1 | Смена выключателей, модель и тип согласовать с Заказчиком. | шт. | 1,0 |
| 13. Оконные проемы с внешней стороны |  |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ наружних откосов и отливов оконных проемов АБК | м2 | 190,0 |
| 2 | Облицовка наружних оконных проемов АБК пластиковыми откосами и отливами (тип пластика согласовать с заказчиком) | м2 | 190,0 |
| ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАЖ |  |  |  |
| 1 | Окраска стен коридора водно-дисперсионными акриловыми составами в 2 слоя (цвет – по согласованию с заказчиком), с затиркой трещин шпатлёвочными составами. | м2 | 55 |
| 2 | Окраска стен проходной комнаты водно-дисперсионными акриловыми составами в 2 слоя (цвет – по согласованию с заказчиком), с затиркой трещин шпатлёвочными составами. | м2 | 58 |
| 3 | Окраска стен кабинета отдела связи водно-дисперсионными акриловыми составами в 2 слоя (цвет – по согласованию с заказчиком), с затиркой трещин шпатлёвочными составами. | м2 | 59 |
| 4 | Демонтаж напольного линолеумного покрытия | м2 | 19,6 |
| 5 | Устройство цементной стяжки, 20 мм | м2 | 19,6 |
| 6 | Устройство полов из керамогранитых полированных плит (плитка 600х600 мм), цвет - по согласованию с заказчиком | м2 | 19,6 |
| 7 | Установка плинтусов из керамогранитных полированных плит | м2 | 2 |
| УКРЕПЛЕНИЕ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ |  |  |  |
| 1 | Устройство дополнительной обрешетки кровли (доска 25*100мм, 6м – 20 шт) | м3 | 0,3 |
| 2 | Укрепления кровельного покрытия из профлиста кровельными саморезами (не менее 5 шт. на 1 м2) | м2 | 700 |

Прочие работы: Вывоз и утилизация строительного мусора с предоставлением документов подтверждающих утилизацию от специализированных организаций.

Цветовые решения перед закупкой предварительно согласовываются с Заказчиком в письменной форме.

- Требования к выполнению работ Подрядчиком.

Все работы производить в соответствии с требованиями нормативной документации, предъявляемые к данным работам, в том числе:

•	Данным техническим заданием;

•	СП 48.13330.2019 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1)

•	СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования»

•	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»

•	ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация»

•	ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ: Пожарная безопасность. Общие требования»

•	СП 163.1325800.2014 «Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Правила проектирования и монтажа».

•	ГОСТ Р 70939-2023 Потолки подвесные. Общие технические условия.

•	СП 31-110-2003 — «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»

•	СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 (с Изменениями N 1, 2, 3).

• СТО НОСТРОЙ 2.11.161-2014 2.11.161-2014 Двери внутренние из древесных материалов. Требования к безопасности, эксплуатационным характеристикам. Правила производства работ по монтажу, контроль и требования к результатам работ.

•	СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий.

- Условия выполнения работ:

В процессе выполнения работ по Техническому заданию Подрядчик, в случае необходимости, берёт на себя обязательство по выполнению необходимых работ по настоящему Техническому заданию за счёт собственных средств, а именно:

8.1.	Закупка и доставка всех без исключения необходимых материалов, оснасток, инструментов, приспособлений, техники, в том числе непредусмотренных калькуляцией Подрядчика.

8.2. Все материалы и изделия приобретаются за счет собственных средств Подрядчика. Технические характеристики приобретаемых материалов и изделий (марка, производитель, цветовая гамма, размеры и т.д.) согласовываются Подрядчиком с Заказчиком до поставки материалов. Поставка всех материалов осуществляется Подрядчиком, с предоставлением оригиналов паспортов, сертификатов на поставляемые материалы.

8.3. Подрядчик берет на себя обязанность выполнить работы собственными трудовыми ресурсами и иметь собственные или арендуемые складские, производственные и офисные помещения, собственные или арендованные машины и механизмы, средства малой механизации, инструмент и инвентарь для выполнения работ.

8.4 С момента подписания договора, все работы связанные с исполнением технического задания, прямо не описанные в техническом задании, но требуемые нормативно-технической документацией и/или законами РФ, Подрядчик выполняет самостоятельно и за счёт собственных средств.

9.  Требования к качеству работ:

9.1. Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, регламентирующих технологию и качество производимых Подрядчиком работ.

9.2 Работы должны выполняться в строгом соблюдении действующего законодательства Российской Федерации, включая: законодательство Российской Федерации, законодательство в отношении охраны окружающей среды, охраны труда и правил техники безопасности, существующих экологических требований правил безопасности труда. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих. Рабочие места в темное время суток должны быть освещены. При производстве работ должно использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.

9.3 Подрядчик своим приказом назначает лицо, ответственное за проведение работ и соблюдением вышеуказанных правил. Копия приказа представляется Заказчику.

9.4 Подрядчик должен гарантировать соответствие качества выполненных работ действующим техническим требованиям и нормативам в течение гарантийного срока, но не менее 3-х лет с момента подписания Заказчиком Акта приёмки выполненных работ.

9.5 В течение гарантийного срока Подрядчик устраняет все выявленные дефекты за свой счет в течение 15 рабочих дней с момента получения уведомления.

10. Субподрядные организации - Привлечение, при необходимости, специалистов субподрядных организаций после согласования с Заказчиком.

11. Срок действия Технического задания – в течение срока выполнения работ.

Приложения:

Приложение № 1 к Техническому заданию. План 1-го этажа АБК ЦДПС Илецксоль.

Приложение № 1 к Техническому заданию

План 1-го этажа АБК ЦДПС Илецксоль